# Compendio de contratos — Aqyra

Copia de los contratos del ecosistema · registro único · 2026-06-27

Table of Contents

# Portada y registro único

Ecosistema Aqyra (AEC · OpenBIM). Este documento reúne una copia de los contratos vigentes, tal como quedaron tras la reconciliación de numeración firmada por JM el 2026-06-27.

Dos familias:

- Interfaces C1–C8 — el “enchufe” entre dos piezas (qué entra, qué sale, con qué significado).

- Convenciones de núcleo CN-* — convenciones transversales que no son interfaces entre piezas.

| Nº | Contrato | Estado | En este compendio |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Parser / IFC / modelo neutro | Firmado | ✔ incluido |
| C2 | Datos (crudo ↔ aprendido) | Borrador | ✔ incluido |
| C3 | Reservado (libre) | — | (sin documento) |
| C4 | Red (interfaz del grafo de red) | Pendiente de redactar | (sin documento aún) |
| C5 | Motor-fem (interfaz) | Firmado | ✔ incluido |
| C6 | Corpus golden / recuperación | Propuesto | (es la carpeta golden/, no un .md) |
| C7 | Operador IA | Borrador | ✔ incluido |
| C8 | Intercambio CDE | Borrador | ✔ incluido |
| CN-1 | Memoria del despacho | Vigente | ✔ incluido |
| CN-2 | Entregables / documentación | Vigente | ✔ incluido |
| CN-3 | Acciones / bases de cálculo / demanda | Vigente | ✔ incluido |

Nota: existe además la especificación de ingeniería del motor en Estructurando/Nucleo-transversal/C5_Contrato-motor-FEM.md (FEM-2, §1–§8), no duplicada aquí; en este compendio se incluye la interfaz canónica C5. La IA prepara y propone; la firma es de JM.

# C1 — Contrato IFC / modelo neutro (interoperabilidad)

Núcleo transversal del ecosistema · PT 1.2 (Ola 1). Define cómo cualquier disciplina lee y escribe IFC y trabaja sobre un modelo neutro común, para reutilizar solver, verificación y entregables sin reescribir la fontanería. Estado a 22/06/2026.

Principio: el IFC es el soporte de intercambio; el cálculo opera sobre el modelo neutro (JSON serializable). Un parser por dominio IFC traduce IFC → neutro; el resto del motor no conoce IFC.

## 1. Vías de entrada IFC (ya implementadas en estructuras)

- IFC del dominio de análisis estructural (ortodoxo) — entidades IfcStructural* (IfcStructuralCurveMember, IfcStructuralSurfaceMember, IfcStructuralPointConnection, IfcStructuralLinearAction/...LoadGroup, IfcBoundaryNodeCondition). Prioridad a las entidades estándar; Psets propios Pset_Estructurando_* como respaldo. Parser: ifc_to_model.py (1D) / ifc_to_model_3d.py (1D+2D).

- IFC físico (BIM real) → analítico — IfcBeam/IfcColumn/IfcWall/IfcSlab/IfcFooting/ IfcPile con geometría y IfcMaterial(ProfileSet/LayerSet), sin entidades de análisis ni cargas. Módulo puente.py/puente_analitico/ deriva ejes, secciones, nodos por intersección con tolerancia, apoyos e hipótesis de carga. Serie R (R1–R5) cierra esta vía.

Toda disciplina nueva elige su vía (normalmente la física, que es la del entregable BIM real) y produce el mismo modelo neutro.

## 2. Esquema del modelo neutro (estructuras) — estado actual

Tal como lo emiten los parsers existentes (dict JSON):

{
  "unidades":   { "longitud": "m", "fuerza": "N", "momento": "N*m" },
  "materiales": { "S275JR": { "E":, "G":, "nu":, "rho":, "fy":, "fck":, "fctm": } },
  "secciones":  { "IPE 330": { "A":, "Iy":, "Iz":, "J":, "Wply":, "Wely":, "h":, "Avz":, "clase": } },
  "nodos":      { "N1": { "x":, "y":, "z":, "apoyo": [DX,DY,DZ,RX,RY,RZ] } },
  "barras":     { "B1": { "ni":"N1", "nj":"N2", "seccion":"IPE 330", "material":"S275JR", "tipo": } },
  "superficies":[ { "esquinas":[...], "espesor":, "malla":, "material":, "cargas":[...] } ],
  "cargas":     [ { "caso":, "barra":, "direccion":"GZ", "qz": } ]
}

Convenciones invariables: - Unidades SI declaradas en el bloque unidades (N, m; el AN trabaja en kN, kN·m, MPa, mm en las salidas). Un factor de unidades se lee del IfcUnitAssignment (R5). - Apoyos como vector booleano de 6 GdL [DX,DY,DZ,RX,RY,RZ] (True = coacción). - Topología por nombres de nodo; respaldo por geometría (IfcEdge/IfcVertexPoint). - Perfiles: prioridad a catálogo (perfiles_db) sobre cálculo geométrico (lección 21/06: el geométrico subestima A≈4–5 %, I≈5 %). - Cargas — dos colocaciones según dimensión (el esquema de arriba las muestra juntas, pero cada parser usa una): el parser 1D (barras/ifc_to_model.py) emite cargas como lista a nivel raíz ({caso, barra, direccion, qz}); el parser 2D (laminas/ifc_to_model_3d.py) anida las cargas de superficie dentro de cada elemento, en superficies[].cargas. Un consumidor debe contemplar ambas. (Confirmado: caso 1 trae cargas raíz; caso 10, cargas en superficies.)

## 3. Extensión a otras tipologías estructurales

El esquema ya soporta barras (1D) y superficies (2D). Las nuevas tipologías extienden el modelo neutro sin romperlo:

| Tipología | Añade al modelo neutro |
| --- | --- |
| Pantallas/núcleos + sísmico (EC8) | masas sísmicas, espectro, casos modales, derivas |
| Pretensado (EC2 §5.10) | tendones (trazado, fuerza, pérdidas) como cargas equivalentes |
| Puentes | fases constructivas, ejes/alineación, cargas IAP, fatiga |

Regla: añadir claves nuevas, nunca cambiar la semántica de las existentes (retrocompatible, como puente.py endurecido en R5).

## 3bis. Utilidades del núcleo como API compartida (PT 4.1, Ola 4 — hueco H1)

Las utilidades de lectura IFC y el grafo de red nodos+tramos que estaban embebidos en el lado de estructuras (puente_analitico/puente.py) y duplicados en los parsers se han extraído a un módulo de núcleo agnóstico al solver, con API estable, para que cualquier disciplina los reutilice sin tocar el núcleo. Es canónico en scripts/nucleo/ del plugin del motor y se espeja byte a byte a cada plugin que lo consume (iso19650-openbim en PT 4.2; instalaciones en PT 4.3). El aislamiento de runtime impide importarlo entre plugins, por lo que el espejo es la vía (no un módulo único importable); su integridad la vela la puerta Nucleo-transversal/verificar_espejo_nucleo.py (hash; FALLA si un espejo diverge). Esto resuelve la decisión abierta nº4 y cierra INC-10.

ifc_utils.py — lectura IFC común: - psets(element) → {Pset: {Prop: valor}} (antes duplicado en puente.py, barras/ifc_to_model.py, laminas/ifc_to_model_3d.py, etc.; ya centralizado en los tres principales). - length_scale(ifc) → factor de unidad de longitud del IfcUnitAssignment a metros (mm→m, pulgada/pie). - pset_value(ifc, pset, prop, defecto) → lector puntual de una propiedad (el Pset es parámetro). - matmul/apply/to_list4/ident4 → álgebra homogénea 4×4.

grafo_red.py — grafo de red (origen: el grafo de nudos endurecido en R5): - Primitivas: RegistroNodos (fusión por tolerancia/snap), proyeccion, punto_en_segmento, bbox_xy, cortes_por_interseccion (troceo T/X con offset), ordenar_segmento, filtrar_componentes_desconectadas (union-find genérico vía predicado es_ancla). - Alto nivel: construir_grafo(segmentos, tol) → {nodos, tramos, métricas} a partir de segmentos genéricos (p0, p1, payload). Devuelve topología, no calcula.

Garantía de no-regresión: puente.py quedó como adaptador fino que delega en el núcleo; R1–R5 reproducen su modelo_neutro.json de v0.22.1 byte a byte y los casos 1/5/7/10 cumplen.

Modelos hermanos por tipo de análisis. Un análisis con topología distinta puede emitir un modelo neutro propio (no un superconjunto del gravitatorio) producido por su propio parser, siempre que reutilice las convenciones (bloque unidades SI, nomenclatura) y no redefina la semántica de las claves comunes. Ejemplo: el modelo sísmico del caso 15 (solver_nucleo.py) emite pantallas[], diafragma, dinteles, ec8, nucleo, masas y no lleva barras/nodos/superficies (no los necesita). Salvedad a reconciliar: usa material (singular, un material de núcleo) en vez de materiales (dict) del esquema base — admitir ambos en los consumidores o unificar a materiales en una próxima revisión.

## 4. Extensión al dominio MEP (instalaciones) — plan

Las instalaciones no usan el dominio de análisis estructural sino el dominio MEP de IFC. Es el trabajo nuevo de C1 que habilita la Ola 4 (instalaciones completas: PCI + eléctricas + climáticas), según la re-secuenciación v2.1 de la hoja de ruta (la Ola 3 es edificación singular).

Entidades IFC MEP de referencia: - Sistemas: IfcSystem / IfcDistributionSystem (con PredefinedType: FIRESUPPRESSION, ELECTRICAL, AIRCONDITIONING, etc.). - Elementos: IfcDistributionElement → IfcFlowSegment (tubo/conducto/cable bandeja), IfcFlowFitting (codo/te), IfcFlowTerminal (BIE, rociador, difusor, luminaria, enchufe), IfcFlowController, IfcFlowMovingDevice (bomba/ventilador), IfcEnergyConversionDevice. - Conectividad: IfcDistributionPort + IfcRelConnectsPorts → grafo de red (análogo al grafo de nudos estructural, reutilizable conceptualmente). - Propiedades: Psets estándar Pset_* (p. ej. Pset_PipeSegmentTypeCommon) y cantidades Qto_*.

Modelo neutro MEP (propuesta, mismo patrón que el estructural):

{
  "unidades":  { "longitud":"m", "caudal":"l/s", "presion":"kPa", "potencia":"W" },
  "sistema":   { "tipo":"FIRESUPPRESSION", "fluido":"agua" },
  "nodos":     { "ND1": { "x":, "y":, "z":, "tipo":"terminal|union|fuente" } },
  "tramos":    { "T1": { "ni":, "nj":, "dn":, "material":, "rugosidad":, "longitud": } },
  "terminales":[ { "id":"BIE-1", "tipo":"BIE25", "caudal_min":, "presion_min": } ],
  "fuentes":   [ { "id":"grupo", "presion":, "caudal": } ]
}

- Grafo de red (nodos+tramos) reutiliza la lógica de construcción de grafo por puertos/ intersección ya madura en el lado estructural, ya extraída al núcleo (scripts/nucleo/   grafo_red.py, PT 4.1): construir_grafo(segmentos, tol) se alimenta desde IfcDistributionPort/IfcRelConnectsPorts con es_ancla = nudo fuente.

- Cálculo MEP ≠ FEM: dimensionado hidráulico (pérdida de carga Darcy-Weisbach/Hazen- Williams), eléctrico (caída de tensión, intensidades), térmico (cargas, caudales de aire). Cada disciplina aporta su solver de red; el núcleo aporta el grafo, las unidades y la E/S IFC. Implementado (PT 4.3): el solver hidráulico a presión (Darcy-Weisbach) vive en el plugin instalaciones (scripts/red/solver_red.py), consumiendo este modelo neutro; la clave demanda (H3) la rellena instalaciones/scripts/pci/bases_demanda.py (frontera C1 lectura ↔ CN-3 demanda ↔ cálculo de la disciplina).

Tareas de la extensión MEP (Ola 4) — ✅ IMPLEMENTADO (PT 4.2, hueco H2; plugin iso19650-openbim v0.4.0): 1. ✅ Parser ifc_to_model_mep.py (físico→neutro de red) reutilizando el núcleo (ifc_utils.psets/length_scale/pset_value y grafo_red.construir_grafo), sin tocarlo. El núcleo (H1) ya estaba extraído; esta tarea era H2. Lee IfcDistributionSystem + IfcFlowSegment/Fitting/Terminal/Controller/MovingDevice + IfcDistributionPort/ IfcRelConnectsPorts (respaldo geométrico) y emite el modelo neutro de red de abajo. Vive en iso19650-openbim/scripts/mep/ (la capa IFC transversal), con el núcleo espejado en iso19650-openbim/scripts/nucleo/ (avance de la decisión nº4: el canónico sigue en el motor). 2. ✅ Generador de IFC MEP de prueba generate_test_ifc_mep.py (red PCI: fuente → 4 tramos → 3 BIE). 3. ✅ Validación de red validacion_red.py (continuidad conexa desde fuente, terminales conectados, sin componentes huérfanas vía grafo_red.filtrar_componentes_desconectadas con es_ancla=fuente, unidades SI) — análoga al arnés de equilibrio. Micro-test test_red_mep.py + caso e2e Casos-de-uso/caso-MEP-01-red-pci (CUMPLE, cobertura 100 %). Sin cálculo hidráulico (el solver Darcy/Manning lo aporta después la disciplina instalaciones).

Gancho H3 dejado listo (no implementado aquí): el modelo neutro de red deja la clave demanda prevista por terminal y por sistema, para recibir más adelante caudales/potencias/ocupación (bases de demanda = hueco H3). El parser no calcula demandas.

Esquema vs implementación (nota de esquema): en IFC4 el sistema PCI usa PredefinedType=FIREPROTECTION; en IFC4X3 el término es FIRESUPPRESSION. El parser es agnóstico al esquema (emite el string tal cual). El banco de pruebas debe declarar la unidad de longitud SI explícita (unit.add_si_unit LENGTHUNIT sin prefijo): unit.assign_unit por defecto pone milímetros, que el parser respetaría literalmente (lección del caso MEP-01).

### 4ter. Extensión a saneamiento — lámina libre por gravedad (PT 6.2, Ola 6)

El mismo modelo neutro de red del §4 sirve para las obras hidráulicas de saneamiento (colectores en lámina libre), con dos particularidades propias del flujo por gravedad. El parser sigue siendo agnóstico al sistema (iso19650-openbim v0.6.0); el cálculo (solver de Manning de red) vive en obras-lineales, que consume el JSON neutro (frontera C1 ↔ cálculo).

- Sistemas: IfcDistributionSystem PredefinedType SEWAGE / STORMWATER / DRAINAGE / WASTEWATER (el parser emite el string tal cual). Colectores IfcFlowSegment; pozos de registro IfcDistributionChamberElement/IfcFlowFitting (nudos de unión).

- Fuente invertida → vertido (outfall): en saneamiento el ancla de la red es el VERTIDO, no una fuente de presión. El parser reconoce el outfall (IfcFlowTerminal PredefinedType OUTLET, o por nombre) y lo emite en una clave nueva vertidos[] = [{id, nodo, tipo:"vertido"}], marcando su nodo con tipo:"vertido". El solver orienta el árbol desde el vertido (grafo_red con es_ancla=outfall) y reparte el caudal por continuidad aguas arriba. La validación de red admite anclar en fuentes (presión) o en vertidos (gravedad).

- Cotas de solera (dato de red que gobierna la pendiente): la pendiente del flujo por gravedad la fijan las cotas de solera (invert) de los nudos. Si están en el Pset/IFC (Pset_Estructurando_Red.CotaSolera por nudo) prevalecen; si no, se toma la z del nodo como solera [confirmar AN]. El parser las emite como nodos[*].cota_solera. Los terminales de saneamiento llevan habitantes_eq (aporte residual, EN 752).

- Retrocompatibilidad: son claves nuevas (vertidos, cota_solera, habitantes_eq); el resto del esquema no cambia. PCI/REBT sin regresión (la clave aditiva vertidos:[] queda vacía). El write-back reutiliza el mismo Pset_Estructurando_ResultadoRed (por colector: DN, caudal, velocidad, calado, llenado, pendiente, régimen, sentido; por vertido: caudal total).

### 4quater. Extensión a abastecimiento — red a presión (PT 6.3, Ola 6 · cierre)

El mismo modelo neutro de red del §4 sirve para las obras hidráulicas de abastecimiento (distribución de agua a presión), gemelo a presión del saneamiento (§4ter). El parser sigue siendo agnóstico al sistema (iso19650-openbim v0.7.0); el cálculo (solver Darcy-Weisbach de red) vive en obras-lineales y es copia byte a byte del de instalaciones (motor de red de la Ola 4; decisión nº7 “grafo + N solvers”).

- Sistemas: IfcDistributionSystem PredefinedType WATERSUPPLY / DOMESTICCOLDWATER / POTABLEWATER (el parser emite el string tal cual). Tuberías IfcFlowSegment; nudos de unión IfcFlowFitting.

- Fuente = ancla de presión (al revés que el VERTIDO del saneamiento): el ancla de la red es la FUENTE. El parser la reconoce en fuentes[] (tipo:"deposito"|"equipo"|"controlador"):

  - Depósito (IfcTank/IfcFlowStorageDevice, reconocido por jerarquía is_a()) → fuente por cota: lámina de agua libre → la demanda inyecta presion=0 y la carga estática nace de la propagación por cota del solver (ρ·g·Δz). El parser lee cota_lamina del Pset si está.

  - Grupo de bombeo (IfcFlowMovingDevice, ya soportado) → presión declarada.

  - La presión de la fuente (fuentes[*].presion) del Pset prevalece; si no, la inyecta la demanda (CN-3) según el tipo de fuente. El validador ya ancla en fuentes (sin cambios).

- Demanda (CN-3, EN 805): caudal punta = dotación·hab-eq·coef. de punta (el parser lee habitantes_eq también para abastecimiento) + hipótesis de incendio (caudal de hidrante concurrente). Vive en obras-lineales/scripts/red/bases_abastecimiento.py.

- Retrocompatibilidad: son claves ya existentes (fuentes, red); el resto del esquema no cambia. PCI/REBT/saneamiento sin regresión (el depósito solo se reconoce como fuente nueva; el parser para SEWAGE/FIREPROTECTION/ELECTRICAL es idéntico). El write-back reutiliza el mismo Pset_Estructurando_ResultadoRed (por tramo: DN, caudal, velocidad, pérdida, sentido; por terminal: presión disponible/mín/margen/cumple).

Cierre de la Ola 6: con el abastecimiento, las obras hidráulicas de obra lineal quedan completas (saneamiento por gravedad/Manning + abastecimiento a presión/Darcy) y la Ola 6 queda CERRADA. El siguiente foco del ecosistema es la Ola 7 (puentes).

## 4bis. Extensión al dominio de obra lineal (IFC 4.3 + GIS)

Las obras lineales (trazado, firmes, drenaje, obras hidráulicas) son georreferenciadas y se apoyan en IFC 4.3. Es el trabajo de C1 que habilita la Ola 5.

Entidades IFC 4.3 de referencia: - Alineación: IfcAlignment (horizontal: rectas/clotoides/curvas; vertical: rasante y acuerdos; peralte/cant) — la “directriz” del proyecto lineal. - Espaciales infra: IfcRoad/IfcRailway y sus partes (IfcRoadPart…), IfcFacility. - Elementos: IfcCourse/IfcPavement (firmes), IfcEarthworksCut/Fill, IfcKerb, obras de drenaje como elementos MEP de saneamiento (ver dominio MEP, §4). - Georreferencia: IfcMapConversion + IfcProjectedCRS (sistema de coordenadas).

Modelo neutro lineal (propuesta): un perfil paramétrico por PK (punto kilométrico) sobre la alineación: { alineacion: {planta[], alzado[], peralte[]}, secciones_tipo: {...}, firme: {categoria_trafico, explanada, paquete[]}, terreno: {...} }. Interopera con GIS (GeoJSON/ Shapefile) para hidrología de cuencas y cartografía.

El drenaje y las obras hidráulicas reutilizan el modelo neutro MEP (§4) + el motor hidráulico de red; la diferencia es lámina libre (Manning) vs presión.

Tareas de la extensión lineal (Ola 5) — ✅ IMPLEMENTADO (PT 5.1; plugin iso19650-openbim v0.5.0): 1. ✅ Parser scripts/lineal/ifc_to_model_lineal.py (físico→neutro lineal) reutilizando el núcleo (ifc_utils.length_scale/psets) sin tocarlo. Lee IfcAlignment → capas IfcAlignmentHorizontal/Vertical/Cant (IsNestedBy) → IfcAlignmentSegment.DesignParameters (segmentos LINE/CIRCULARARC/CLOTHOID; CONSTANTGRADIENT/PARABOLICARC; peralte) + georreferencia (IfcMapConversion/IfcProjectedCRS). Reconstruye el perfil por PK y emite alineacion{planta[]/alzado[]/peralte[]} + georref + ganchos secciones_tipo/firme/terreno (None). Modelo hermano nuevo, no una red (referenciación lineal 1D → no usa grafo_red). 2. ✅ Generador scripts/lineal/generate_test_ifc_lineal.py (IFC4X3: eje recta→clotoide→curva→ clotoide→recta, 2 acuerdos verticales, peralte, georreferenciado EPSG:25830). 3. ✅ Validación scripts/lineal/validacion_alineacion.py (PK monótono/contiguo, continuidad y tangencia por integración de segmentos, continuidad de cotas/pendientes en alzado, georref presente, SI; radios/clotoides vs 3.1-IC informativo) + micro-test test_lineal.py (positivo + 3 negativos) + caso e2e Casos-de-uso/caso-LIN-01-eje-carretera (CUMPLE). Sin cálculo de trazado. 4. ✅ Interoperación GIS: scripts/lineal/export_gis.py (planta → GeoJSON LineString en CRS proyectado). Decisión nº3 resuelta: GeoJSON + IFC 4.3 (dos soportes complementarios). 5. ✅ ifc-create/ifc-validate ampliadas a Alignment (checks-lineal.py: alineación + georref + continuidad; SKILL.md de ambas con el dominio de obra lineal).

Dónde vive la georreferencia (decisión PT 5.1): en el parser lineal, no en el núcleo (mínima disrupción; verificar_espejo_nucleo.py sigue idéntico). Se promoverá a ifc_utils solo cuando una segunda disciplina georreferenciada lo necesite (obligaría a re-espejar en los 3 plugins).

Estado de la vía Alignment frente al checklist (§6) — PT 5.1, iso19650-openbim v0.5.0:

- ☒ Vía de entrada definida: obra lineal IFC 4.3 (IfcAlignment + capas + georref).

- ☒ El parser ifc_to_model_lineal.py produce el modelo neutro lineal con unidades SI declaradas.

- ☒ Reutiliza el núcleo (ifc_utils.length_scale/psets) sin tocarlo (espejo idéntico).

- ☒ Extiende el esquema con claves nuevas (alineacion, georref, secciones_tipo, firme, terreno) sin alterar las existentes (modelo hermano del estructural y del de red).

- ☒ Generador de IFC 4.3 de prueba + validación (PK/continuidad/tangencia/georref) — arnés propio.

- ☒ Escribe/valida vía ifc-create/ifc-validate ampliadas a Alignment (checks-lineal.py). Write-back de resultados de obra lineal: ✅ (PT 5.2 — la disciplina obras-lineales construye el mapping Pset_Estructurando_ResultadoLineal —trazado: Vp/veredicto; firme: código de sección, categoría de tráfico/explanada, espesor— en scripts/comun/resultado_ifc_lineal.py y lo vuelca con el escritor genérico de iso19650-openbim; ver §5bis).

Ganchos secciones_tipo/firme/terreno (PT 5.2, plugin obras-lineales v0.1.0): el PT 5.1 los dejó previstos como None; la disciplina de obra lineal los rellena sin redefinir las claves existentes (modelo hermano retrocompatible): firme = {categoria_trafico, explanada, codigo_seccion, tipo_firme, paquete[], espesor_total_cm, imdp, ev2} (selección del catálogo 6.1-IC, scripts/firmes/seleccion_firme.py) y secciones_tipo = plataforma básica (calzada/arcenes, peralte máx). El trazado (3.1-IC) no toca el modelo: comprueba la alineacion frente a la Vp y emite veredicto.

Gancho drenaje (clave NUEVA, PT 6.1, plugin obras-lineales v0.2.0): el drenaje añade una clave nueva retrocompatible drenaje = {norma:"5.2-IC", metodo_hidrologico, cuencas[], cunetas[], odt[]} (no redefine ninguna existente). La rellena scripts/drenaje/run_all_drenaje.py con la hidrología (método racional modificado 5.2-IC: tc de Témez, IDF, coef. de escorrentía → caudal de cálculo por cuenca) y la capacidad de cunetas (Manning de sección simple) y ODT (control de entrada/salida). terreno sigue en None (corresponde a geotecnia/movimiento de tierras, no al drenaje): el gancho de drenaje y el de terreno son independientes. Cálculo LOCAL por elemento, sin grafo_red (no espeja el núcleo, igual que trazado/firmes); el motor de red (colectores en lámina libre + abastecimiento a presión, grafo + Manning/Darcy + IFC MEP de saneamiento) es del PT 6.2 (obras hidráulicas), donde sí se espejará el núcleo y se extenderá el dominio IFC MEP. El write-back añade el resumen de drenaje al Pset_Estructurando_ResultadoLineal del IfcAlignment.

## 5. Salida IFC (escritura) y validación

- Escritura: enriquecer el IFC con resultados (Psets de resultado: aprovechamientos, armado, DN dimensionado) y/o generar IFC de análisis. Apoyo en iso19650-openbim:ifc-create.

- Validación: iso19650-openbim:ifc-validate (nomenclatura, Psets, clasificación bsDD, Uniclass/GuBIMClass) + arnés propio de equilibrio/continuidad.

- Visualización: visor-ifc.

### 5bis. Write-back de Psets de resultado de red (PT 4.4, Ola 4)

Cierra el ciclo IFC → cálculo → IFC para el dominio MEP. La frontera (decisión PT 4.4, opción a): la mecánica de escritura IFC es de la capa transversal (iso19650-openbim); la semántica (qué Pset y qué propiedades) la fija la disciplina (instalaciones); la orquestación la hace el agente de disciplina (el aislamiento de runtime impide importar entre plugins, así que la disciplina no llama al escritor por import sino invocando la skill).

- Escritor genérico (iso19650-openbim:ifc-create:references/escribir_psets_resultado.py): lee un mapping JSON { "elementos": { "<Name|GlobalId>": { "<Pset>": { "<Prop>": valor } } } } y vuelca los Psets al IFC con ifcopenshell.api (localiza el elemento por Name y, si no, por GlobalId; tipa el valor). Es agnóstico a disciplina y esquema.

- Semántica de red (instalaciones:red/resultado_ifc.py, stdlib): construye el mapping de Pset_Estructurando_ResultadoRed — por tramo (IfcFlowSegment): DN_dimensionado_mm, Caudal_l_s, Velocidad_m_s, Perdida_carga_kPa, Sentido_flujo; por terminal (IfcFlowTerminal): Caudal_l_s, Presion_disponible_kPa, Presion_min_kPa, Margen_kPa, Cumple. La clave de cada tramo es su elemento (Name del IfcFlowSegment del modelo neutro); la de cada terminal, su id.

- Validación: iso19650-openbim:ifc-validate (checks-mep.py) reconoce el Pset de resultado y comprueba que la continuidad de red sigue cumpliendo tras el enriquecimiento.

Estado: ✅ implementado y verificado en caso-PCI-02-rociadores-malla (22 elementos enriquecidos, continuidad 100 %, APTO). Reutilizable por eléctricas/clima y por obras hidráulicas (Ola 6).

Reúso por el vertical eléctrico (PT 4.5). Las instalaciones eléctricas (REBT) consumen el mismo modelo neutro de red (el parser ifc_to_model_mep.py es agnóstico al tipo de sistema: emite sistema ELECTRICAL/nodos/tramos/terminales/fuentes igual que en PCI; no se extendió el parser —la sección/material del conductor nace en la capa de demanda de instalaciones, no en C1). El write-back usa el mismo Pset_Estructurando_ResultadoRed con propiedades eléctricas (sección, intensidad, caída de tensión, potencia). La validación (checks-mep.py) pasó a ser sistema-aware (PT 4.5, iso19650-openbim v0.4.2): el Pset de segmento requerido depende de sistema.tipo (Pset_PipeSegmentTypeCommon hidráulico, Pset_CableSegmentTypeCommon ELECTRICAL, Pset_DuctSegmentTypeCommon aire). Verificado en caso-REBT-01-vivienda y caso-REBT-02-terciario.

## 6. Checklist de cumplimiento del contrato C1 (para una disciplina nueva)

- ☐ Define su vía de entrada IFC (dominio de análisis / físico / MEP).

- ☐ Su parser produce el modelo neutro con unidades declaradas y SI.

- ☐ Reutiliza utilidades del núcleo scripts/nucleo/ (ifc_utils.psets/length_scale/ pset_value, grafo_red.construir_grafo) y perfiles_db/DN. Disponible desde PT 4.1 (v0.23.0).

- ☐ Extiende el esquema con claves nuevas, sin alterar las existentes (retrocompatible).

- ☐ Dispone de generador de IFC de prueba y de validación (equilibrio/continuidad).

- ☐ Escribe resultados de vuelta vía ifc-create y valida con ifc-validate.

Estado de la vía MEP frente al checklist (PT 4.2 — iso19650-openbim v0.4.0):

- ☒ Vía de entrada definida: MEP físico (IfcDistributionSystem + IfcFlow* + puertos).

- ☒ El parser ifc_to_model_mep.py produce el modelo neutro de red con unidades SI declaradas.

- ☒ Reutiliza el núcleo (ifc_utils.psets/length_scale/pset_value, grafo_red.construir_grafo, filtrar_componentes_desconectadas) sin tocarlo (núcleo espejado en el plugin).

- ☒ Extiende el esquema con claves nuevas (sistema, tramos, terminales, fuentes, demanda) sin alterar las existentes (modelo hermano del estructural).

- ☒ Generador de IFC MEP de prueba (generate_test_ifc_mep.py) y validación de red (validacion_red.py: continuidad/terminales/huérfanas/SI) — análogo al arnés de equilibrio.

- ☒ Escribe/valida vía ifc-create/ifc-validate ampliadas a MEP (checks-mep.py: nomenclatura, Psets Pset_*, puertos y continuidad de red). Psets de resultado de red: ✅ (PT 4.4 — escritor genérico escribir_psets_resultado.py + semántica en instalaciones; ver §5bis).

Todo resultado es de predimensionado/asistencia y debe ser revisado y firmado por técnico competente.

## §4quinquies. Modelo neutro ESTRUCTURAL de puente (clave aditiva — Ola 7, PT 7.3.1)

iso19650-openbim v0.9.0 añade scripts/estructural/ifc_to_model_estructural.py: un parser hermano del lineal y del MEP que produce el modelo neutro estructural de puente a partir de un IFC4X3 físico. Es aditivo y retrocompatible (no toca nodos/barras/superficies/unidades); emite su propia clave de esquema "esquema": "estructural_puente" con:

- tipologia (vigas_pretensadas | losa_postesada | portico | celosia | pila | estribo | puente_completo),

- elementos[] (cada IfcElement clasificado: rol, clase_ifc, geom {pi, pj, L, orient}, seccion {A, Iy, Iz, J, …}, material, psets),

- asociaciones[] (pila↔cimentación, pila↔apoyo por proximidad), apoyos[], alineacion_ref (reusa el parser de Alignment si hay IfcAlignment), y metricas.

Geometría extruida REAL (decisión PT 7.3.1): dimensiones y A/Iy/Iz/J se leen del IfcExtrudedAreaSolid + perfil (rectángulo/círculo/I exactos; IfcArbitraryProfileDefWithVoids para cajón/artesa, con A/Iy/Iz exactos del polígono y J de pared delgada). Lo no geométrico (fck, P0 de pretensado, rigideces de suelo/apoyo, reacciones, q_adm) viaja en Pset_Estructurando_*. Hallazgos de esquema: el dominio de puentes exige IFC4X3 (IfcBearing/IfcAlignment/IfcBridge no existen en IFC4) y IfcStructuralProfileProperties se eliminó tras IFC2X3 (por eso las constantes de sección se derivan de la forma, no de una entidad de perfil estructural). La capa de idealización (modelo neutro estructural → entrada_caso por tipología) vive en puentes v0.4.0 (scripts/lectura/desde_ifc.py), no en C1.

Todo resultado es de predimensionado/asistencia y debe ser revisado y firmado por técnico competente (ICCP).

# C2 — Contrato de datos: dato crudo del cliente ↔ conocimiento aprendido de Aqyra

Tipo: contrato de interfaz / gobierno de datos (SemVer) · zona protegida (contratos-golden/contratos/) Versión: v0.1.0 (DRAFT, pre-1.0 → interfaz aún inestable) · Fecha: 2026-06-26 Estado: PROPUESTA — borrador IA, pendiente de firma de JM Satisfecho por: el entorno Aqyra (custodio del dato y del aprendizaje) · Consumen: el cliente (dueño del dato crudo) y el operador IA (C7, que extrae y consume conocimiento)

Define la frontera entre el dato crudo del cliente y el conocimiento que Aqyra puede aprender y retener de él: qué es de quién, qué puede cruzar de “crudo” a “aprendido”, con qué de-identificación, bajo qué consentimiento y con qué derecho de borrado. Es el contrato que sostiene el foso-conocimiento sin romper la promesa de apertura. Preparado por la IA; la responsabilidad y la firma son de JM.

Numeración: ocupa C2 (hueco libre, foundational: C1 mete el dato → C2 gobierna qué se aprende de él). C3 queda reservado. Esquema vigente: C1 (parser/IFC) · C2 (datos) · C3 (reservado) · C4 (red) · C5 (motor-fem) · C6 (corpus golden) · C7 (operador IA) · C8 (intercambio CDE). Reconciliación 2026-06-27 (firmada por JM): las convenciones de núcleo heredadas (memoria, documentación) salen del espacio C a la familia CN-* (CN-1 memoria, CN-2 documentación), de modo que C3 sigue libre y no hay colisión de C2.

La distinción quirúrgica (corazón del contrato). El dato crudo es del cliente y es abierto —diff-able, exportable, nunca cautivo—. Los patrones/criterios aprendidos, una vez de-identificados, son de Aqyra: ese es el moat. El foso es el modelo aprendido, no el dato en bruto. Y la de-identificación no es un adorno: es lo que hace el foso legalmente sostenible, porque un patrón que no conserva ninguna traza identificable sobrevive a un borrado del dato crudo sin tener que “des-aprenderse”.

## 1. Propósito y alcance

Establecer la frontera, dentro del entorno Aqyra, entre:

- el dato crudo que el cliente aporta o genera (su proyecto: IFC, geometría, propiedades, cantidades, documentos, resultados firmados), del que el cliente es dueño soberano, y

- el conocimiento aprendido (patrones, criterios, heurísticas, distribuciones) que Aqyra extrae al procesarlo y retiene de-identificado para mejorar la asistencia en proyectos futuros (el círculo virtuoso, transversal y capitalizado).

de modo que el aprendizaje nunca se haga a costa de la soberanía ni de la apertura del dato del cliente, y que lo retenido no pueda reconducirse a un cliente, un proyecto, ni a la cadena de responsabilidad civil de una firma.

Alcance de v0: la frontera de aprendizaje sobre los entregables del operador IA (C7) y de los motores (C5/C4): qué se puede extraer, qué se debe de-identificar y qué está prohibido retener. La monetización del consentimiento (descuento por opt-in, etc.) y la implementación del almacén quedan fuera (capa comercial / ingeniería).

## 2. Principios de diseño (no negociables)

- Soberanía del dato crudo. El dato crudo es del cliente: exportable en formato abierto en todo momento, portable (no cautivo de Aqyra), y borrable a petición. Aqyra es custodio, no dueño.

- El moat es el aprendido, no el crudo. Aqyra capitaliza patrones de-identificados, nunca el dato bruto. Vender apertura y capitalizar el bruto a la vez sería la contradicción que este contrato existe para impedir.

- De-identificación robusta y verificable. Un patrón solo cruza a “aprendido/retenible” si no permite reconstruir ni el cliente, ni el proyecto, ni su geometría/cantidades identificables, ni la cadena de firma/responsabilidad. La robustez se prueba (golden anti-re-identificación, §7), no se asume.

- Prohibido reutilizar la firma y su responsabilidad civil. Un cálculo lleva la firma de un colegiado y responsabilidad civil. Nada de lo retenido puede atar un patrón a un entregable firmado concreto ni a su autor. La firma es del que la pone, nunca insumo de entrenamiento.

- Consentimiento explícito (opt-in, soberanía primero). Por defecto no se capitaliza nada del proyecto de un cliente sin su consentimiento explícito. El cliente conserva siempre el dato, su exportación y su borrado, consienta o no. (El modelo de incentivo —descuento por consentir, opt-in vs opt-out— es decisión comercial, §9.)

- Derecho al olvido sin des-aprender. El borrado del dato crudo es inmediato y total. Como el patrón retenido no conserva traza identificable (principio 3), el borrado no obliga a des-aprender — y si un patrón fuese reconducible a lo borrado, no debió retenerse.

- Trazabilidad y dos llaves. Toda retención registra su procedencia y su prueba de de-identificación. La IA propone retener; la certificación de “este patrón es capitalizable” exige la segunda llave (firma de JM). La IA nunca certifica que algo es seguro de retener.

- Formato abierto. El dato y los registros de consentimiento/procedencia viajan como texto diff-able; nada propietario en la frontera del dato del cliente.

## 3. Partes y direcciones

| Dirección | Productor | Consumidor |
| --- | --- | --- |
| Dato crudo → entorno | El cliente | Aqyra (custodio) — lo procesa, no lo posee |
| Conocimiento de-identificado → almacén | Aqyra (vía operador IA, C7) | Aqyra (lo capitaliza para proyectos futuros) |
| Export / borrado | Aqyra (custodio) | El cliente (ejerce su soberanía) |

## 4. Objetos que cruzan la frontera

| # | Objeto | Lado | Régimen |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Dato crudo del proyecto | del cliente | IFC, geometría, propiedades, cantidades, documentos, resultados firmados. Soberano, abierto, borrable. Nunca insumo de entrenamiento sin D4. |
| D2 | Candidato a patrón | en la frontera | abstracción extraída al procesar (criterio, heurística, distribución). Aún no retenible: pasa por la puerta de de-identificación (§6). |
| D3 | Conocimiento aprendido de-identificado | de Aqyra | el patrón ya despojado de toda traza identificable. Capitalizable, el moat. |
| D4 | Registro de consentimiento | del cliente | opt-in explícito (alcance, fecha, revocable). Sin él, D2 no cruza a D3. |
| D5 | Prueba de de-identificación | de Aqyra | evidencia de que D3 supera el test anti-re-identificación (§7), atada a la golden. |

Lista de lo PROHIBIDO retener (si aparece en D2, no cruza): identidad del cliente o del autor/colegiado; identificadores del proyecto, emplazamiento o catastro; geometría o cantidades que reconstruyan el proyecto; cualquier vínculo a una firma o a su responsabilidad civil; datos personales (RGPD).

## 5. Superficie de API (abstracta)

| Operación | Dirección | Objeto | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| otorgar_consentimiento(cliente, alcance) / revocar_consentimiento(id) | cliente → | D4 | opt-in explícito y revocable; revocar corta futuras retenciones |
| exportar_datos(proyecto) | → cliente | D1 | dato crudo en formato abierto, en cualquier momento |
| borrar_datos(proyecto) | cliente → | D1 | borrado inmediato y total del crudo |
| proponer_retencion(candidato) | operador IA → | D2 → D5 | propone retener un patrón; adjunta su prueba de de-identificación |
| auditar_aprendido(filtro) | → JM / cliente | D3, D5 | inspecciona qué se ha retenido y su procedencia/prueba |

Transversal: mínimo privilegio, traza de auditoría de cada retención y cada consentimiento, e idempotencia del borrado.

## 6. Máquina de estados y candado de gobierno

- Estados de un candidato a patrón: CANDIDATO (D2) → DE-IDENTIFICADO (supera el test §7) → CONSENTIDO (existe D4 vigente) → CAPITALIZADO (retenido en el almacén, D3).

- Candado de dos llaves: un candidato solo llega a CAPITALIZADO con prueba de de-identificación verde (golden) + consentimiento vigente + firma de JM. El operador IA solo propone_retencion; nunca certifica que un patrón es seguro de capitalizar.

- Revocación / borrado: revocar el consentimiento corta futuras retenciones; borrar el crudo es inmediato. Ningún patrón CAPITALIZADO puede quedar atado a un crudo borrado (si lo estuviera, no superó §7 y se purga).

## 7. De-identificación y oráculo (atados a la golden)

El oráculo de C2 no es numérico ni de conformidad documental — es de no-reconducción. Una golden de C2 somete al conocimiento retenido (D3) a un intento adversario de re-identificación y exige que fracase en recuperar:

- la identidad del cliente (o del autor/colegiado);

- la identidad del proyecto (nombre, emplazamiento, catastro);

- la geometría / cantidades que reconstruyan el proyecto;

- la cadena de firma / responsabilidad civil.

Si el ataque recupera cualquiera de las cuatro ⇒ rojo: el patrón no es retenible. El fallo más grave es el 4 (reconducir a una firma).

Procedencia del oráculo: conjunto de re-identificación definido y firmado por JM (mano-JM) sobre proyectos de referencia. Un fallo no se arregla relajando el ataque ni el criterio — solo endureciendo la de-identificación (mismo espíritu que C5/C7).

Golden de v0 a sembrar: GOL-DAT-01 — sobre un proyecto de referencia, extraer candidatos a patrón, de-identificarlos y verificar que el ataque de re-identificación fracasa en las cuatro dimensiones. Hasta sembrarla y ratificarla, C2 v0 no es certificable (Llave 1 incompleta) y no se capitaliza nada.

## 8. Versionado y compatibilidad

- C2 se versiona con SemVer; el consumidor ancla la versión exacta en versions.lock.

- Verde en la golden anti-re-identificación → se adopta el régimen de retención. Rojo → se endurece la de-identificación (regresión) o se cambia el contrato (MAJOR).

- Al ser DRAFT pre-1.0 (v0.x), se admiten cambios incompatibles entre minors mientras se estabiliza.

## 9. Puntos abiertos (a cerrar)

- Modelo de consentimiento e incentivo — opt-in (recomendado, soberanía primero) vs opt-out; ¿descuento o contraprestación por consentir? (decisión comercial — afecta a la tarjeta de precios del roadmap).

- Qué es un “patrón” capitalizable — taxonomía concreta de D3 (criterios de predimensionado, distribuciones de soluciones, heurísticas de cumplimiento…) y su granularidad.

- Técnica de de-identificación — agregación / k-anonimato / privacidad diferencial / abstracción simbólica; qué se exige para v0.

- Encaje legal — RGPD (datos personales), propiedad intelectual del proyecto, y el deslinde explícito frente a la firma colegiada y su responsabilidad civil. Revisión jurídica antes del primer cliente serio.

- Composición con C7 — el operador IA es quien extrae los candidatos; fijar el handoff C7 → C2 (proponer_retencion) y que C7 nunca retenga por su cuenta.

- Sembrar y ratificar GOL-DAT-01 con su conjunto de re-identificación firmado — sin esto, no hay Llave 1.

## 10. Fuera de alcance

- La implementación del almacén de conocimiento (base de datos, vectores) — detrás del adaptador.

- La monetización del consentimiento (capa comercial).

- El intercambio con el CDE (vive en C8) y la generación de entregables (vive en C7); C2 solo gobierna qué se aprende y retiene.

- El modelo de IA concreto y cómo entrena — detrás del adaptador.

### Firma

Rol | N

# C5 — Contrato de interfaz: dominio de análisis ↔ motor-fem

Tipo: contrato de interfaz (SemVer) · zona protegida (contratos-golden/contratos/) Versión: v0.1.0 (DRAFT, pre-1.0 → interfaz aún inestable) · Fecha: 2026-06-26 Rev. 2026-06-26: cerrados los puntos abiertos 1–3 (JSON Schema canónico · Psets de resultado · alcance lámina). Pendientes 4–6 (ver C5_puntos_abiertos_4-6.md). Estado: ✅ FIRMADO — certificado por las dos llaves. Llave 1: golden 7/7 VERDE (QA, P3 con PyNite 2.0.2). Llave 2: firma GPG de JM (EDDSA 8FD1E413A02021DD3E7903CA7D59BA28515E0942, 2026-06-26 12:53 UTC) sobre release.manifest.json (repo Estructurando/, firma separada .asc), que ancla esta golden y el sha256 de motor-fem-v0.1.0.plugin (9239c2…866ae). Transcrito por la IA 2026-06-26 como reflejo de la firma; la firma criptográfica la posee JM — la IA no certifica. Satisfecho por: motor-fem (productor / taller Estructurando) · Consumen: Estructurando 2.0 (QA) y Entorno (producto Aqyra)

Define qué entra y qué sale del motor de cálculo (FEM + verificación por Eurocódigos), en qué formato y con qué versión. Es el contrato que las 6 fichas golden de Decopak HQ validan (golden vN valida C5 vN). Preparado por la IA; la responsabilidad y la firma son de JM.

Numeración: esquema vigente del ecosistema — C1 (parser/IFC) · C4 (red) · C5 (motor-fem) · C6 (corpus golden) · C7 (operador IA) · C8 (intercambio CDE). Ver C8_intercambio_CDE.md.

## 1. Propósito y alcance

Establecer la frontera entre el dominio de análisis estructural (la idealización: barras/láminas, secciones, materiales, apoyos, acciones y combinaciones) y el motor-fem, que la resuelve y verifica, de modo que:

- el motor reciba un modelo de análisis bien definido (derivado del IFC físico y autorado como propuesta revisable, nunca como verdad cerrada — modelo de dos llaves), y

- devuelva resultados de cálculo (deformada, reacciones, esfuerzos N/V/M, análisis modal) y aprovechamientos frente a los Eurocódigos, en formato abierto y reproducible, listos para el write-back a Psets del IFC y para la memoria.

Alcance de v0 (lo que ejercitan las golden de Decopak HQ):

| Familia | Análisis | Verificación | Golden |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra/celosía 2D–3D, estático | reacciones, N/V/M, deformada | EC3 6.2/6.3 (pandeo, clasificación) | DEC-B1, DEC-B2, DEC-B4 |
| Modal | frecuencias propias f₁ | EC5 §7.3 (vibración) | DEC-A1 |
| Flexión/flecha de nervio | M, δ | EC3 6.2.5, EC0 7.4 | DEC-A1 |
| Región D (discontinuidad) | bielas y tirantes | EC2 §6.5 | DEC-E1 |
| Geotecnia de pilote | capacidad | EN 1997 (EC7) | DEC-E2 |
| Lámina 2D (losas/muros) | folded-plate, flexión + membrana, esfuerzos m/n/v | EC2 (flexión, fisuración, punzonamiento) | DEC-S1 |

Decisión 2026-06-26 (punto abierto 3): v0 incluye la familia lámina (losas y muros). Es viable porque existe oráculo: el FEM folded-plate de QA validado contra Navier (−0,3 %). El shell de PyNite es limitado para lámina plegada, así que el oráculo certificado de lámina en v0 es segundo-FEM + analítico cerrado, no necesariamente PyNite (ver §7 y C5_puntos_abiertos_4-6.md).

Principio rector: formato abierto, no binario. El modelo y los resultados viajan como texto diff-able (STEP/IFC + Psets, o JSON estructurado equivalente); nada propietario en la frontera.

## 2. Principios de diseño (no negociables)

- Contrato abstracto, no acoplamiento. El consumidor depende de esta interfaz, no de la implementación interna del motor (numpy/PyNite/solver propio). Cambiar el solver por dentro no es cambio de contrato mientras la frontera y las tolerancias se respeten.

- Entrada como propuesta. La idealización derivada del IFC físico se entrega marcada como proposal (Pset Aqyra), editable y revisable por un humano; el motor la consume, no la certifica.

- SemVer. MAJOR.MINOR.PATCH; MAJOR = cambio incompatible de la interfaz (campos de entrada/salida, semántica de combinaciones, unidades). El consumidor ancla la versión en versions.lock; subir es deliberado (re-correr golden → adoptar solo si verde).

- Golden vN valida C5 vN (decisión 1 del Gobierno). Las 6 fichas de golden/ son la suite de conformidad de C5 v0.

- Dos llaves para certificar. Un resultado del motor solo es certificado con golden verde + informe de QA limpio + firma de JM. La IA y el motor nunca certifican: producen y proponen.

- Reproducibilidad. Mismo modelo + misma versión de motor ⇒ mismos resultados dentro de tolerancia (determinismo); cada salida registra la procedencia del oráculo que la valida.

## 3. Partes y direcciones

| Dirección | Productor | Consumidor |
| --- | --- | --- |
| modelo de análisis → motor-fem | dominio de análisis (idealización, autorada) | motor-fem |
| resultados → consumidor | motor-fem | QA (2.0) y producto (Entorno) |

## 4. Objetos que cruzan la frontera

| # | Objeto | Dirección | Formato | Semántica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Modelo de análisis | → motor | IFC (dominio de análisis) o JSON equivalente | nodos, barras/láminas, secciones, materiales, apoyos |
| I2 | Acciones y combinaciones | → motor | Pset Aqyra proposal / JSON | cargas (permanente, uso, viento, nieve, sismo ac), coef. γ y ψ, casos, combinaciones ELU/ELS + sísmica |
| I3 | Parámetros de verificación | → motor | JSON | norma y Anejo Nacional, γ_M, clase, NDP marcados [confirmar AN] |
| O1 | Deformada y reacciones | motor → | JSON / Pset | desplazamientos nodales, reacciones de apoyo |
| O2 | Esfuerzos | motor → | JSON / Pset | N, V, M por barra/sección (envolventes por combinación) |
| O3 | Modal | motor → | JSON | frecuencias propias, periodos, masa participante |
| O4 | Aprovechamientos | motor → | JSON / Pset | u = E_d/R_d por comprobación y Eurocódigo, con veredicto CUMPLE/NO CUMPLE |
| O5 | IFC con write-back | motor → | IFC (Psets de resultado) | el modelo devuelto con O1–O4 escritos en Psets, texto diff-able |
| O6 | Trazabilidad | motor → | JSON / Markdown | versión de motor y de contrato, normas, oráculo de referencia, hipótesis |

Fuera de la frontera: la lógica interna del solver (ensamblaje, condensación, integración) y la autoría de la idealización (vive antes de C5, en el parser/operador). C5 solo fija qué cruza.

## 5. Superficie de API (abstracta)

Verbos abstractos; la implementación los mapea a su API/CLI concreta.

| Operación | Dirección | Objeto | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| resolver(modelo, acciones, params) | → motor | I1–I3 ⇒ O1–O4, O6 | análisis estático + modal + verificación; resultado determinista |
| escribir_resultados(modelo, resultados) | motor → | O5 | write-back de Psets al IFC (idempotente, sin sobrescritura silenciosa) |
| aprovechamientos(resultados) | motor → | O4 | tabla u por comprobación con veredicto |
| trazabilidad(run) | motor → | O6 | versión, normas, oráculo, hipótesis del run |

Transversal: unidades SI explícitas en la frontera (m, N, Pa, kg; ángulos en grados declarados), idempotencia del write-back y traza de auditoría del run.

## 6. Esquema de datos (entrada/salida)

Esquema canónico (punto abierto 1, resuelto 2026-06-26): la representación canónica, además del IFC, es JSON Schema 2020-12: schemas/C5_modelo.schema.json (entrada) y schemas/C5_resultados.schema.json (salida). El IFC y el JSON son equivalentes 1:1; la persistencia en IFC de los resultados se define en C5_psets_resultado.md (Pset_AqyraStructuralResult_*, punto abierto 2, resuelto). El resumen de campos mínimos sigue abajo; los schemas mandan en caso de discrepancia.

Entrada (I1–I3), campos mínimos — derivados de lo que el cálculo de Decopak necesitó de verdad (Entorno/HILO-V2_evidencia-cruzada_calculo.md D-011):

nodos:         id, x, y, z
barras:        id, nodo_i, nodo_j, seccion, material, liberaciones
laminas:       id, nodos[], espesor, material            (cuando aplique)
secciones:     id, tipo (IPE/SHS/…), A, I_y, I_z, …  o paramétrica
materiales:    id, E, G, ρ, f_y/f_ck, γ_M
apoyos:        nodo, tipo (empotrado/articulado/resorte), rigideces
acciones:      caso, tipo (permanente/uso·categoría/viento/nieve/sismo·ac), valor
combinaciones: id, tipo (ELU/ELS/sísmica), {caso: (γ, ψ)}
verificacion:  norma, anejo_nacional, NDP[]  (marcados [confirmar AN])

Salida (O1–O4), campos mínimos:

desplazamientos: nodo, ux, uy, uz, rx, ry, rz
reacciones:      nodo, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
esfuerzos:       barra/sección, combinación, N, Vy, Vz, Mt, My, Mz   (+ envolvente)
modal:           modo, f [Hz], T [s], masa_participante
aprovechamiento: id, comprobación, norma§, E_d, R_d, u=E_d/R_d, veredicto

## 7. Tolerancias y oráculo (atadas a la golden)

- Las tolerancias por magnitud las fija cada ficha golden de golden/ y las ratifica JM; no son parte editable del motor. Referencia v0: capacidades EC3 ±3–5 %, esfuerzos ±5 %, frecuencias ±5 %, tirantes EC2 ±3 %, capacidades EC7 ±5 %.

- Cada resultado declara su oráculo de referencia: analítico / segundo código FEM / PyNite / MMS / mano firmada por JM. El oráculo certificado de v0 es PyNite (pendiente de re-ejecución, P3).

- Un fallo de conformidad no se resuelve aflojando tolerancia ni editando el esperado — solo corrigiendo el motor.

## 8. Versionado y compatibilidad

- C5 se versiona con SemVer; el consumidor ancla la versión exacta en versions.lock (nucleo: motor-fem).

- Verde en la suite golden de C5 → se adopta. Rojo → regresión (la corrige el productor) o cambio de contrato (MAJOR: se adapta el consumidor y se revalida, con aprobación de JM).

- Al ser DRAFT pre-1.0 (v0.x) se admiten cambios incompatibles entre minors mientras se estabiliza.

- Mapeo build↔release (pendiente, decisión JM): el version del plugin.json (build interno del taller) es un espacio distinto del tag de release anclado. Hoy se ancla motor-fem 0.1.0 (tag N1.1). Fijar qué build del taller se publica como qué tag es parte del cierre de N1.1 (FOCO6 §2).

## 9. Puntos abiertos

Resueltos 2026-06-26 (decisión JM):

- ✅ Esquema canónico — JSON Schema 2020-12 (schemas/C5_modelo.schema.json, schemas/C5_resultados.schema.json) además del IFC; equivalentes 1:1.

- ✅ Psets de resultado — Pset_AqyraStructuralResult_* definidos en C5_psets_resultado.md, espejo del schema de resultados.

- ✅ Alcance v0 incluye lámina (losas/muros) — golden DEC-S1; oráculo segundo-FEM + analítico (no depende de PyNite).

Resueltos 2026-06-26 (decisión JM, detalle en C5_puntos_abiertos_4-6.md):

- ✅ Formato EC7 = parcial DA-2 español (opción 4b). Acciones A1, resistencias R2; pilotes γ_b=1,35, γ_s=1,10, γ_t=1,25, γ_Rd=1,40 (C5_NDP_anejo_nacional_ES.md §6). El admisible SOCOTEC se conserva como traza. Afecta a O4 y a DEC-E2 (re-baseline pendiente de R_b,k/R_s,k).

- ✅ Sismo diferido de N1.1 (opción 5a) con justificación de baja sismicidad (ac≈0,046 g). El modal espectral con torsión (5c) se abre como minor posterior (C5 v0.x → v0.(x+1)) con su propia golden. EC8 queda confirmar_AN.

- ✅ NDP del Anejo Nacional español fijados (opción 6c) en C5_NDP_anejo_nacional_ES.md: confirmados los que usan las 7 golden; confirmar_AN los de sismo (EC8) y los dependientes de emplazamiento.

Sin puntos abiertos de redacción. Restan acciones de ejecución: ratificación JM de la tabla NDP y de las 7 fichas, re-baseline de DEC-E2 en DA-2, corrección de DEC-A1 (Opción A) y re-ejecución con PyNite (P3).

## 10. Fuera de alcance

- La autoría de la idealización (derivar ejes/apoyos/cargas del físico): vive antes de C5.

- La certificación de resultados: vive en el gobierno de dos llaves, no en el motor.

- La memoria de cálculo como documento: la produce la skill de memoria a partir de O1–O6.

### Firma

| Rol | Nombre | Estado |
| --- | --- | --- |
| Prepara (IA) | equipo IA Estructurando 2.0 | Borrador 2026-06-26 |
| Aprueba/firma | JM | ☐ Pendiente |

Borrador para discusión. Predimensionado/interfaz a revisar por técnico competente. La firma de JM lo eleva a C5 v0 ratificado, al que quedan atadas las 6 fichas golden de Decopak HQ.

# C7 — Contrato de interfaz: encargo ↔ operador IA

Tipo: contrato de interfaz (SemVer) · zona protegida (contratos-golden/contratos/) Versión: v0.1.0 (DRAFT, pre-1.0 → interfaz aún inestable) · Fecha: 2026-06-26 Estado: PROPUESTA — borrador IA, pendiente de firma de JM Satisfecho por: el operador IA (orquestador de entregables del entorno Aqyra) · Consumen: el producto Aqyra y, a través de él, el usuario (despacho / autónomo)

Define qué entra y qué sale del operador IA: el componente que recibe un encargo (petición de un entregable + el modelo abierto + el alcance), orquesta los motores (C1 parser/IFC, C4 red, C5 motor-fem) y las skills de normativa, y produce el entregable como propuesta revisable, con veredicto, trazabilidad y fundamentación. Preparado por la IA; la responsabilidad y la firma son de JM.

Numeración: esquema vigente del ecosistema — C1 (parser/IFC) · C4 (red) · C5 (motor-fem) · C6 (corpus golden) · C7 (operador IA) · C8 (intercambio CDE). Ver C8_intercambio_CDE.md.

La diferencia capital con C5. El motor-fem (C5) es determinista: misma entrada + misma versión ⇒ misma salida dentro de tolerancia. El operador IA no lo es. Por eso C7 no promete reproducibilidad numérica; la sustituye por cuatro garantías: (1) propuesta nunca certificación · (2) trazabilidad total · (3) fundamentación obligatoria (cero invención) · (4) conformidad estructural verificable contra una golden de tipo distinto (completitud + grounding, no número).

## 1. Propósito y alcance

Establecer la frontera entre el encargo —la petición de un entregable de proyecto sobre un modelo abierto— y el operador IA, que lo resuelve orquestando los motores y las skills, de modo que:

- el operador reciba un encargo bien definido (tipo de entregable, modelo IFC, uso del edificio, alcance/fase, requisitos y datos confirmados), y

- devuelva un entregable propuesto (memoria / justificación / validación) con veredicto por exigencia, trazabilidad completa y mapa de fundamentación, en formato abierto y marcado como proposal (modelo de dos llaves).

Alcance de v0 (lo que ejercita la golden de C7): el operador de documentación de cumplimiento, concretamente la memoria CTE + justificación urbanística — el primer entregable firmable del roadmap (cuña autónomo), por ser máxima disposición a pagar y menor coste de construcción (usa las skills de CTE/normativa y C1; no requiere C5). Otras salidas (memoria de cálculo vía C5, predimensionado, presupuesto, validación municipal) son ganchos para vN, no parte de v0.

| Entregable | Motores/skills que orquesta | Golden v0 |
| --- | --- | --- |
| Memoria CTE (DB-SI/SUA/HS/HR/HE/SE aplicables al uso) | C1 (parser) + skills cte-documentos-basicos | GOL-CTE-01 (a sembrar) |
| Justificación urbanística | C1 + planeamiento aplicable (E3) | GOL-URB-01 (a sembrar) |
| (gancho vN) Memoria de cálculo | C7 invoca C5 y empaqueta su O1–O4 | — |
| (gancho vN) Predim / validación municipal | C5/C4 (predim) · C1+IDS (validación) | — |

## 2. Principios de diseño (no negociables)

- Contrato abstracto, no acoplamiento. El consumidor depende de esta interfaz, no del modelo de IA ni de la arquitectura de agentes que haya detrás. Cambiar el modelo o los agentes por dentro no es cambio de contrato mientras la frontera y las garantías se respeten.

- Propuesta, no verdad. Toda salida nace marcada proposal. La IA produce y propone; nunca certifica. La certificación exige la segunda llave (firma de JM), gobernada fuera de la API (§6).

- No determinista ⇒ trazable y fundamentado. Sustituye al determinismo de C5. La “reproducibilidad” de C7 es auditabilidad: cada salida lleva su traza completa y su mapa de fundamentación, de modo que un humano pueda verificar cómo y de dónde salió cada afirmación.

- Fundamentación obligatoria — cero invención. Ninguna afirmación sin fuente verificable (artículo de normativa vigente, resultado de C5/C4, propiedad del modelo). Lo que no tiene fuente se marca [confirmar], no se rellena. Inventar un dato o citar una norma inexistente es un fallo de contrato.

- Humano en el bucle. El operador pide confirmación de las hipótesis críticas (idealización, NDP, zona climática, ocupación, datos faltantes) antes de producir; nunca las asume en silencio.

- Formato abierto. Entregable, veredicto, traza y grounding viajan como texto diff-able (Markdown / JSON); nada propietario en la frontera.

- SemVer. MAJOR.MINOR.PATCH; MAJOR = cambio incompatible de la interfaz (campos del encargo/entregable, semántica del veredicto, esquema del grounding). El consumidor ancla la versión en versions.lock; subir es deliberado (re-correr golden → adoptar si verde). Golden vN valida C7 vN.

## 3. Partes y direcciones

| Dirección | Productor | Consumidor |
| --- | --- | --- |
| Encargo → operador | El producto / usuario | El operador IA |
| Operador → entregable | El operador IA | El producto / usuario (y, opcional, el CDE vía C8) |

## 4. Objetos que cruzan la frontera

Entrada (encargo → operador):

| # | Objeto | Formato / estándar | Semántica |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Encargo | JSON | tipo de entregable, uso del edificio, alcance/fase (Básico/Ejecución), banda de PEM |
| E2 | Modelo abierto | IFC (vía C1) | geometría, espacios, propiedades, clasificación |
| E3 | Requisitos y contexto | JSON / IDS / EIR-PIR (vía C8 O4/O6) | normativa aplicable según uso, planeamiento urbanístico, parámetros, NDP |
| E4 | Hipótesis y datos confirmados | JSON | los que fija el humano (zona climática, ocupación, sectores de incendio…) |

Salida (operador → entregable):

| # | Objeto | Formato / estándar | Semántica |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Entregable propuesto | Markdown / PDF, marcado proposal | la memoria / justificación redactada |
| S2 | Veredicto por exigencia | JSON / Markdown | CUMPLE / NO CUMPLE / CUMPLE CON OBSERVACIONES, con los huecos [confirmar] |
| S3 | Trazabilidad | JSON / Markdown | skills y motores usados + sus versiones, hipótesis asumidas, versión de C7 |
| S4 | Mapa de fundamentación (grounding) | JSON | cada afirmación ↔ su fuente (artículo, resultado C5/C4, propiedad del modelo) |
| S5 | Write-back (opcional) | IFC (vía C1, Psets) / doc al CDE (C8 O7) | resultados/propiedades escritos al modelo o publicados |

## 5. Superficie de API (abstracta)

Verbos abstractos; el adaptador los mapea a la implementación concreta (agentes/skills).

| Operación | Dirección | Objeto | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| solicitar_entregable(encargo, modelo, requisitos) | encargo → operador | E1–E3 → S1–S4 | produce el borrador propuesto con su traza y grounding |
| listar_huecos(entregable_id) | operador → | S2 | devuelve los [confirmar] que faltan por fijar |
| confirmar_hipotesis(entregable_id, valores) | encargo → operador | E4 | el humano fija datos/hipótesis marcados [confirmar]; regenera lo afectado |
| revisar(entregable_id) | operador → | S3, S4 | entrega traza + mapa de fundamentación para auditoría |
| proponer_certificacion(entregable_id) | operador → | — | propone pasar a certificado; la 2ª llave la gobierna §6, no la API |

Transversal: mínimo privilegio, traza de auditoría de cada generación (qué versión de qué skill/motor, qué fuentes), e idempotencia del write-back.

## 6. Máquina de estados y candado de gobierno

- Estados del entregable: BORRADOR (proposal) → REVISADO (un humano validó hipótesis y grounding) → CERTIFICADO (dos llaves) → PUBLICADO (al CDE, vía C8).

- Candado de dos llaves (mismo principio que C5/C8 §6): la transición a CERTIFICADO exige golden verde + revisión de grounding limpia + firma de JM. El operador IA solo produce BORRADOR y puede proponer_certificacion; nunca certifica.

- Ningún hueco [confirmar] puede quedar abierto en un entregable que se propone a certificación: o se confirma (E4) o se declara explícitamente como no aplicable.

## 7. Oráculo y conformidad (atados a la golden)

El oráculo de C7 no es numérico (a diferencia de C5). Es de conformidad estructural + fundamentación. Una golden de C7 fija, para un proyecto de referencia, cuatro comprobaciones:

- Cobertura — el entregable cubre todas las exigencias aplicables al uso (CTE: DB-SI/SUA/HS/HR/HE/SE + normativa concurrente; urbanística: todos los parámetros del planeamiento). Falta una exigencia aplicable ⇒ rojo.

- Citación — cada justificación cita un artículo real, vigente y aplicable al caso. Cita inexistente, derogada o inaplicable ⇒ rojo.

- Veredicto — el CUMPLE / NO CUMPLE / observaciones por exigencia coincide con el checklist de referencia.

- Grounding — 0 afirmaciones sin fuente; los huecos correctamente marcados [confirmar]. Una afirmación inventada ⇒ rojo (el fallo más grave).

Procedencia del oráculo: checklist de cumplimiento de referencia revisado y firmado por JM (mano-JM), apoyado en la skill cte-documentos-basicos:checklist-cumplimiento. Un fallo de conformidad no se arregla relajando el checklist ni editando el esperado — solo corrigiendo el operador (mismo espíritu que C5).

Golden de v0 a sembrar: GOL-CTE-01 (memoria CTE de un proyecto de referencia — p. ej. Decopak) y GOL-URB-01 (justificación urbanística). Cada una con su checklist firmado como oráculo. Hasta sembrarlas y ratificarlas, C7 v0 no es certificable (Llave 1 incompleta).

## 8. Versionado y compatibilidad

- C7 se versiona con SemVer; el consumidor ancla la versión exacta en versions.lock.

- Verde en la golden de conformidad → se adopta. Rojo → regresión (la corrige el operador) o cambio de contrato (MAJOR: se adapta el adaptador y se revalida).

- Al ser DRAFT pre-1.0 (v0.x), se admiten cambios incompatibles entre minors mientras se estabiliza la frontera.

## 9. Puntos abiertos (a cerrar)

- Catálogo de entregables de v0 — ¿solo memoria CTE + urbanística, o se incluye ya validación municipal (gancho del Mostrador B)? Propuesta: solo CTE + urbanística; lo demás a vN.

- Esquema JSON del encargo (E1), del veredicto (S2) y del mapa de grounding (S4) — schemas/C7_*.schema.json, en paralelo a los de C5.

- Handoff C7 → C5/C4 cuando el entregable incluye cálculo: cómo invoca el operador al motor y empaqueta su O1–O4 en la memoria (define la composición de contratos).

- Fuente de la normativa urbanística (planeamiento municipal): ¿de dónde se carga el articulado aplicable? (IDS del CDE / carga manual / base de datos del despacho).

- Política de citación verificable — ¿se exige cita literal con referencia fechada de cada artículo? ¿qué versión de cada DB del CTE se ancla (igual que los NDP de C5)?

- Sembrar y ratificar GOL-CTE-01 / GOL-URB-01 con su checklist firmado — sin esto, no hay Llave 1.

## 10. Fuera de alcance

- El cálculo numérico (vive en C5) y la resolución de redes (C4): C7 los orquesta, no los reimplementa.

- La certificación de los entregables: vive en el gobierno de dos llaves, no en la API.

- El modelo de IA concreto y la implementación de agentes/skills: quedan detrás del adaptador.

- El cobro / la licencia (capa comercial) y el tope de uso justo (guardarraíl operativo): no son parte de esta interfaz.

### Firma

| Rol | Nombre | Estado |
| --- | --- | --- |
| Prepara (IA) | equipo IA Estructurando 2.0 / Aqyra | Entregado 2026-06-26 |
| Aprueba/firma | JM | ☐ Pendiente |

# C8 — Contrato de interfaz: Nuestro entorno ↔ CDE

Tipo: contrato de interfaz (SemVer) · zona protegida (contratos-golden/contratos/) Versión: v0.1.0 (DRAFT, pre-1.0 → interfaz aún inestable) · Fecha: 2026-06-23 Estado: PROPUESTA — pendiente de (a) alineación con el equipo del CDE y (b) firma de JM Co-propiedad: equipo Estructurando 2.0 / proyecto Entorno · equipo del CDE (producto en paralelo)

Nota de numeración (reconciliación 2026-06-23): este contrato se redactó primero como «C6», pero el esquema de contratos del ecosistema ya reserva C6 = corpus golden / recuperación por OIR y C7 = operador IA (ver entorno/integracion/versions.lock). Para evitar colisión, el intercambio con el CDE pasa a C8. Esquema vigente: C1 (parser/IFC), C2 (datos), C3 (reservado), C4 (red), C5 (motor-fem), C6 (corpus), C7 (operador IA), C8 (intercambio CDE). Reconciliación 2026-06-27 (firmada por JM): las convenciones de núcleo heredadas pasan a la familia CN-* (CN-1 memoria, CN-2 documentación), fuera del espacio C.

Define qué cruza la frontera entre nuestro entorno y el CDE, en qué formato, en qué dirección y con qué versión. Sigue el modelo productor/consumidor de GOBIERNO_QA_Y_VERSIONES.md (§A). Preparado por la IA; la responsabilidad y la firma son de JM.

## 1. Propósito y alcance

Establecer el intercambio bidireccional entre nuestro entorno abierto (basado en IFC) y el CDE que desarrolla el equipo en paralelo, de modo que:

- los entregables de misión 1 (pre/post de cálculo: IFC con resultados escritos de vuelta) y de misión 2 (QA del IFC: incidencias) se publiquen en el CDE, y

- el CDE sirva a nuestro entorno los modelos, los requisitos de información (EIR/PIR) y el contexto de estados/incidencias.

Principio rector: la frontera se apoya en estándares openBIM (IFC, BCF, IDS) y en el modelo de estados ISO 19650; la API es fina, y por debajo viajan artefactos estándar. Mismo lema del proyecto: formato abierto, no binario, aplicado a la integración.

## 2. Principios de diseño (no negociables)

- Contrato abstracto, no acoplamiento. Su CDE es una implementación detrás de un adaptador; no la dependencia. Si su API cambia, lo absorbe el adaptador (regla §A.3/A.4 del Gobierno).

- Estándares por debajo. Modelo en IFC; incidencias en BCF; requisitos en IDS; estados y metadatos en ISO 19650. Solo se inventa lo imprescindible.

- SemVer. MAJOR.MINOR.PATCH; MAJOR = cambio incompatible de la interfaz. El consumidor ancla la versión en versions.lock; subir es deliberado (re-correr golden → adoptar si verde).

- Golden vN valida C8 vN (decisión 1 del Gobierno).

- Dos llaves para publicar resultados certificados. Un entregable solo transiciona a estado Publicado/certificado con golden verde + informe de QA limpio + firma de JM. La IA nunca certifica.

## 3. Partes y direcciones

| Dirección | Productor | Consumidor |
| --- | --- | --- |
| Entorno → CDE | Nuestro entorno | El CDE |
| CDE → Entorno | El CDE | Nuestro entorno |

## 4. Objetos que cruzan la frontera

| # | Objeto | Dirección | Formato / estándar | Semántica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Modelo de información | CDE → Entorno | IFC (IFC4; IFC4.3 si infra) | El CDE entrega el modelo a procesar (cálculo/QA). |
| O2 | Modelo con write-back | Entorno → CDE | IFC (Psets de resultado) | Devolvemos el IFC con resultados de cálculo/comprobaciones escritos en Psets. |
| O3 | Incidencias / QA | bidireccional | BCF (2.1 / 3.0, vía BCF-API) | Misión 2 publica issues de QA como BCF; recibimos su estado/resolución. |
| O4 | Requisitos validables | CDE → Entorno | IDS | Requisitos de información comprobables sobre el modelo. |
| O5 | Metadatos de contenedor y estado | bidireccional | ISO 19650 (código de estado/suitability, revisión, clasificación) | Estado del contenedor (WIP→Compartido→Publicado→Archivado), revisión, idoneidad. |
| O6 | Requisitos de información | CDE → Entorno | Estructurado (EIR/PIR; JSON/doc a definir) | Qué debe entregar el proyecto; alimenta a los copilotos. |
| O7 | Entregables documentales | Entorno → CDE | Markdown / PDF | Memoria de cálculo, informe de QA (acompañan al IFC). |

Fuera de la frontera: los candidatos a golden y la evidencia interna de QA viven en contratos-golden/ y qa/, no se publican al CDE salvo decisión expresa.

## 5. Superficie de API (abstracta)

Verbos abstractos; el adaptador los mapea a la API concreta del CDE.

| Operación | Dirección | Objeto | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| obtener_modelo(id, rev) | CDE → Entorno | O1 | Descarga el IFC de un contenedor/revisión. |
| publicar_modelo(id, ifc, meta) | Entorno → CDE | O2, O5 | Sube IFC con write-back + metadatos; no publica como certificado por sí solo (ver §6). |
| listar_incidencias(filtro) | CDE → Entorno | O3 | Lee issues (BCF). |
| publicar_incidencia(bcf) / actualizar_incidencia(id) | Entorno → CDE | O3 | Empuja/actualiza issues de QA. |
| leer_requisitos(proyecto) | CDE → Entorno | O4, O6 | Obtiene IDS y EIR/PIR. |
| leer_estado(id) / proponer_transicion(id, estado) | bidireccional | O5 | Lee o propone cambio de estado (la transición a Publicado la gobierna §6). |
| adjuntar_documento(id, doc) | Entorno → CDE | O7 | Sube memoria/informe. |

Transversal: autenticación (mecanismo a confirmar con el equipo del CDE), mínimo privilegio, idempotencia en las escrituras y traza de auditoría (exigida por ISO 19650).

## 6. Máquina de estados y candado de gobierno

- Las transiciones siguen ISO 19650: WIP → Compartido → Publicado → Archivado.

- Candado: la transición a Publicado/certificado de un resultado de cálculo requiere las dos llaves (golden verde + informe de QA limpio + firma de JM). Nuestro entorno solo puede proponer_transicion; la publicación certificada la ratifica el proceso de gobierno, no la API.

- No se publica sobre un contenedor ya Publicado sin nueva revisión (sin sobrescritura silenciosa).

## 7. Versionado y compatibilidad

- C8 se versiona con SemVer; el consumidor ancla la versión exacta en versions.lock (entrada cde-interfaz + la versión del producto CDE cuando se ratifique).

- Verde en la suite golden de interfaz → se adopta. Rojo → regresión (la corrige el productor) o cambio de contrato (MAJOR: se adapta el adaptador y se revalida).

- Al ser DRAFT pre-1.0 (v0.x), se admiten cambios incompatibles entre minors mientras se estabiliza con el equipo del CDE.

## 8. Puntos abiertos (a cerrar con el equipo del CDE)

- Versión de IFC soportada por el CDE (IFC4 vs IFC4.3) y perfil/MVD.

- Versión de BCF (2.1 vs 3.0) y si exponen BCF-API (REST) o solo BCFzip.

- Soporte de IDS para requisitos validables.

- Mecanismo de autenticación y modelo de permisos (quién puede transicionar estados).

- Esquema de O6 (EIR/PIR): formato estructurado concreto (JSON Schema a acordar).

- Códigos de estado/idoneidad exactos que usa su CDE (mapeo a ISO 19650 S0–S7).

- Hosting/despliegue (cloud / on-prem) e implicaciones de la auditoría.

## 9. Fuera de alcance

- Construir un CDE (lo hace el equipo en paralelo).

- La lógica interna del CDE (permisos, almacenamiento) más allá de lo que cruza la frontera.

- La certificación de resultados (vive en el gobierno de dos llaves, no en la API).

### Firma

# CN-1 — Convención de memoria del despacho (aprendizaje entre hilos)

Reconciliación de numeración (2026-06-27, firmada por JM). Este contrato era «C2 — memoria del despacho». Para evitar la colisión con el C2 canónico = datos, se traslada a la familia CN- (Convenciones de Núcleo), que agrupa las convenciones transversales que no son interfaces entre piezas. Sucede a C2_Contrato-memoria-despacho.md (ahora puntero). Esquema vigente: interfaces C1–C8 · convenciones de núcleo CN-1 (memoria), CN-2 (entregables/documentación).

Núcleo transversal · PT 1.3 (Ola 1). Generaliza el mecanismo de memoria ya probado en estructuras para que toda disciplina aprenda entre hilos con el mismo formato y ubicación estable. Estado a 22/06/2026 (numeración actualizada 2026-06-27).

Las skills criterios-memoria de cada plugin leen estos archivos al iniciar: el formato y la ubicación deben mantenerse estables.

## 1. Dos niveles de memoria

- Criterios del despacho (entre proyectos): un archivo por disciplina en la raíz de la carpeta de trabajo. Acumula decisiones que se repiten en todos los proyectos (materiales por defecto, Anejo Nacional, coeficientes, criterios de diseño, lecciones aprendidas).

  - criterios-despacho.md — estructuras (ya existe)

  - criterios-instalaciones.md — instalaciones (a crear en Ola 4)

  - criterios-<disciplina>.md — patrón general

- Memoria del proyecto (por obra): una memoria-<disciplina>.md en la subcarpeta de cada proyecto, con las decisiones e hipótesis específicas y el registro de comprobaciones.

A esto se añade el programa de aprendizaje (3 docs en Casos-de-uso/): PROGRAMA, REPOSITORIO, CHANGELOG — mecanismo de crecimiento del plugin.

## 2. Árbol de carpetas de proyecto (convención reutilizable)

<Carpeta-de-trabajo>/
├── criterios-<disciplina>.md          # criterios del despacho (transversal, entre proyectos)
├── Casos-de-uso/
│   ├── PROGRAMA-aprendizaje.md         # escalera de casos + protocolo (DoD)
│   ├── REPOSITORIO-aprendizaje.md      # lecciones, backlog de incidencias, métricas
│   └── CHANGELOG-plugin.md             # versiones del plugin (SemVer)
└── <Proyecto-X>/
    ├── memoria-<disciplina>.md         # memoria de la obra (decisiones, hipótesis, registro)
    ├── modelo.ifc                      # soporte IFC
    └── _resultados/                    # salidas (diagramas, memoria Word, JSON neutro)

## 3. Plantilla de criterios-<disciplina>.md

Plantilla lista para copiar también en plantilla-criterios-disciplina.md (esta carpeta).

# Criterios de despacho - <Disciplina>

> Capa transversal de memoria (se acumula entre todos los proyectos).
> Las skills del plugin `<plugin>` LEEN este archivo al iniciar: mantener formato y ubicación.
> Todo resultado derivado debe ser **revisado y firmado por técnico competente**.

## Normativa
- Anejo Nacional / reglamento por defecto: **España**
- Normas de referencia: <listar>

## Materiales / componentes habituales
- <p. ej. Hormigón C30/37; o, en instalaciones, tubería/cable/conducto por defecto>

## Coeficientes y criterios
- <coeficientes parciales, límites de servicio, criterios de diseño> [confirmar AN/Reglamento]

## Lecciones aprendidas (crece hilo a hilo)
- [AAAA-MM-DD] <lección> / <razón> / <referencia normativa>. [caso N]

## Formato de memoria
- Una memoria por obra en su subcarpeta; citar siempre el artículo aplicado.
- Marcar **[confirmar AN]** los valores NDP no verificados.
- Registro de comprobaciones fechado (AAAA-MM-DD): elemento / skill / parámetros / resultado / decisión.
- Unidades SI.

## 4. Reglas del contrato CN-1

- Ubicación estable: criterios en la raíz; memoria en la subcarpeta del proyecto.

- Formato estable: secciones fijas (Normativa, Materiales, Coeficientes, Lecciones, Formato).

- Entradas fechadas: toda lección y comprobación lleva fecha AAAA-MM-DD y, si aplica, el caso de uso que la originó.

- Trazabilidad normativa: citar artículo; marcar [confirmar AN] los NDP.

- Una skill criterios-memoria por plugin inicializa y mantiene estos archivos.

## 5. Checklist de cumplimiento (disciplina nueva)

- ☐ Tiene criterios-<disciplina>.md en la raíz con las 5 secciones.

- ☐ Tiene Casos-de-uso/ con PROGRAMA + REPOSITORIO + CHANGELOG.

- ☐ Cada proyecto tiene su memoria-<disciplina>.md en subcarpeta.

- ☐ Su skill criterios-memoria lee/escribe estos archivos al iniciar.

# CN-2 — Convención de entregables y documentación

Reconciliación de numeración (2026-06-27, firmada por JM). Este contrato era «C3 — entregables y memoria». Para mantener C3 reservado en el esquema canónico, se traslada a la familia CN- (Convenciones de Núcleo). Sucede a C3_Contrato-entregables-memoria.md (ahora puntero). Esquema vigente: interfaces C1–C8 · convenciones de núcleo CN-1 (memoria), CN-2 (entregables/documentación).

Núcleo transversal · PT 1.4 (Ola 1). Define una estructura de memoria homogénea para todas las disciplinas, de modo que las skills de memoria (memoria-calculo, memoria-cte, futura memoria-instalaciones…) compartan formato, citas y trazabilidad. Estado a 22/06/2026 (numeración actualizada 2026-06-27).

Motor de documentos común: skills docx/pdf/pptx/xlsx. La estructura de contenido es la que se fija aquí; el formato de salida (Word/PDF) lo aporta la skill correspondiente.

## 1. Estructura común de memoria (todas las disciplinas)

Toda memoria sigue el mismo esqueleto, con los apartados específicos de cada disciplina dentro:

- Datos del proyecto — emplazamiento, uso/tipología, Anejo Nacional, condicionantes (exposición/durabilidad, zona sísmica, zona climática, etc. según disciplina).

- Normativa aplicada — normas y artículos de referencia.

- Materiales / componentes adoptados — con sus parámetros característicos.

- Acciones e hipótesis / bases de cálculo — cargas y combinaciones (bases de cálculo compartidas), o caudales/potencias/ocupación en instalaciones.

- Comprobaciones por elemento / sistema — el cuerpo técnico: para cada elemento, el modelo, el cálculo, la cláusula normativa y el aprovechamiento/resultado.

- Registro de comprobaciones (fechado) — trazabilidad: AAAA-MM-DD / elemento / skill / parámetros / resultado / decisión.

- Conclusiones — síntesis y advertencias.

## 2. Reglas invariables (todas las disciplinas)

- Citar siempre el artículo de la norma aplicada (p. ej. EN 1992-1-1 §6.4.4; RIPCI; REBT ITC-BT-19).

- Marcar [confirmar AN] todo valor NDP (parámetro de determinación nacional) o de reglamento no verificado.

- Unidades SI coherentes y declaradas (kN, kN·m, MPa, mm en estructuras; l/s, kPa, kW, A en instalaciones).

- Predimensionado/asistencia: toda memoria incluye la advertencia de revisión y firma por técnico competente.

- Una memoria por obra en su subcarpeta (no mezclar proyectos); hereda los criterios transversales de criterios-<disciplina>.md (convención CN-1).

- Registro fechado de cada comprobación, enlazable al caso de uso que la originó.

## 3. Encaje con las skills de memoria existentes

- estructuras-eurocodigos:memoria-calculo y motor-calculo-estructural (memoria Word) → memoria de cálculo estructural.

- cte-documentos-basicos:memoria-cte → justificación de cumplimiento del CTE.

- Futuro instalaciones:memoria-instalaciones → mismo esqueleto, apartados MEP.

Todas reutilizan el motor de documentos (docx/pdf) y la plantilla común (plantilla-memoria.md, esta carpeta).

Fuente canónica = plantilla-memoria.md (los 7 apartados de §1). Toda disciplina nueva parte de ella. Alineación pendiente (H4): la skill estructuras-eurocodigos:memoria-calculo documenta hoy una estructura distinta (“Objeto y alcance” en vez de “Datos del proyecto”, “Modelo estructural” separado y sin el apartado “Registro de comprobaciones (fechado)”). El generador del motor sismico/generate_memoria_nucleo.py (caso 15) sí sigue este esqueleto. Ajustar la skill al de §1 — cambio en el plugin estructuras-eurocodigos (Settings > Capabilities), no en este contrato.

## 4. Checklist de cumplimiento (disciplina nueva)

- ☐ Su memoria sigue el esqueleto de 7 apartados.

- ☐ Cita artículos y marca [confirmar AN] los NDP.

- ☐ Incluye registro fechado y advertencia de revisión/firma.

- ☐ Una memoria por obra, hereda criterios del despacho (CN-1).

- ☐ Reutiliza el motor de documentos común para la salida Word/PDF.

# CN-3 — Convención de acciones / bases de cálculo / bases de demanda

Reconciliación de numeración (2026-06-27, firmada por JM). Lo que el ecosistema venía rotulando «C4 — acciones / bases de cálculo / bases de demanda» no es una interfaz entre piezas, es una convención de entrada compartida; por el criterio de nomenclatura (interfaces C1–C8 · convenciones de núcleo CN-*) pasa a CN-3. El número C4 canónico queda libre para “red” (la interfaz del grafo de red, aún sin documento de contrato). Se ejecutó un barrido de las referencias «C4 = acciones/demanda» en las disciplinas, renombrándolas a CN-3 (sin tocar EC4, MITC4, C40/50 ni etiquetas de pieza).

Núcleo transversal. Define la capa de entrada común a cualquier disciplina: las acciones y bases de cálculo de las que parte el dimensionado. Estado a 2026-06-27.

Principio: es dato de entrada, no cálculo. El grafo/modelo de red (interfaz C4 = red) y los solvers consumen esta convención; aquí solo se fija qué cargas/demandas entran y cómo se expresan.

## 1. Alcance (las tres formas de la misma convención)

- Estructuras: acciones y combinaciones EC0/EC1 + DB-SE-AE (permanentes, sobrecargas de uso, viento, nieve, térmicas, sísmica). Implementa: skill estructuras-eurocodigos:bases-acciones.

- Instalaciones (MEP): bases de demanda (caudales, potencias, ocupación, simultaneidad). Implementa: instalaciones/scripts/.../bases_demanda.py (gancho demanda del modelo neutro de red, C1 §4).

- Obra lineal: acción del tráfico (categoría de tráfico pesado para firmes), hidrología (caudales de cálculo 5.2-IC), demanda residual/abastecimiento (EN 752 / EN 805). Implementa: obras-lineales/scripts/.../bases_*.py.

## 2. Reglas

- Es entrada, no interfaz de pieza: se expresa como datos (acciones/combinaciones, demandas) que alimentan el modelo de red (C4) y los solvers.

- Trazabilidad normativa: citar la norma (EC0/EC1, DB-SE-AE, RIPCI/UNE, 5.2-IC, EN 752/805); marcar [confirmar AN] los NDP.

- Unidades SI declaradas.

- Frontera: C1 lee el IFC y da el modelo neutro/red; CN-3 rellena las acciones/demandas; el solver de la disciplina calcula. (En el contrato C1 esta frontera aparece como «C1 lectura ↔ CN-3 demanda ↔ cálculo».)

## 3. Relación con los demás contratos

- C1 (parser/IFC) entrega el modelo neutro y el grafo de red; deja el gancho demanda para CN-3.

- C4 (red) es la interfaz del grafo de red (nodos/tramos) — distinta de esta convención de entrada.

- C5 (motor-fem) consume las acciones estructurales de CN-3 para el cálculo FEM.