MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Muro de carga de hormigón (Fase 2)

Proyecto: Estructurando   ·   Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Revisión y firma por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Cálculo de un muro de carga de hormigón armado (elemento plano vertical) sometido a carga vertical de los forjados y a viento fuera de su plano. El mecanismo gobernante es la compresión con efectos de esbeltez. Se modela con elementos finitos tipo lámina en un plano vertical y se comprueba según EC2.

# 2. Modelo y acciones

Muro de 1.0 m de largo × 3.0 m de alto, espesor 200 mm, hormigón C25/30. Base empotrada a traslación; cabeza arriostrada fuera de plano por el forjado. Factor de pandeo β = 1.0 (lo = β·H).

| Acción | Valor | Caso |
| --- | --- | --- |
| Carga vertical en cabeza (permanente) | 900 kN/m | G |
| Carga vertical en cabeza (variable) | 300 kN/m | Q |
| Autopeso | 4.91 kN/m² | G |
| Viento (fuera de plano) | 1,00 kN/m² | Q |

| Combinación | Tipo | Expresión |
| --- | --- | --- |
| ELU | ELU | 1.35*G + 1.50*Q |
| ELU_G | ELU | 1.35*G |
| ELS_car | ELS | G + Q |
| ELS_fre | ELS | G + 0.5*Q |
| ELS_cp | ELS | G + 0.3*Q |
| ELS_act | ELS | Q |

# 3. Esfuerzos

Figura 1. Compresión vertical de membrana (escala recortada; los picos en las esquinas de la base son singularidades del apoyo).

Figura 2. Flecha fuera de plano por viento (ELS).

El axil de diseño se toma como la carga vertical total dividida por la longitud del muro (N_Ed = 537 kN/m), evitando la singularidad local de la membrana en las esquinas de la base.

# 4. Comprobación a compresión con esbeltez (EC2 §12.6.5.2 / §5.8.3.1)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Axil de diseño N_Ed | 537 kN/m |
| Longitud de pandeo lo | 3.00 m |
| Esbeltez λ | 52 (λlím = 27 → esbelto) |
| Excentricidad total e_tot | 7.5 mm (e0 0.0 + ei 7.5) |
| Factor de capacidad Φ | 0.75 |
| Capacidad N_Rd | 2515 kN/m |
| Aprovechamiento N_Ed/N_Rd | 21 % |

Resultado a compresión: CUMPLE.

El método simplificado de muros (§12.6.5.2) reduce la capacidad mediante Φ por esbeltez y excentricidad; es conservador para muros de hormigón. Para muros muy armados, §5.8 (curvatura nominal) permitiría mayor capacidad.

# 4 bis. Esbeltez: método de la columna modelo / curvatura nominal (EC2 §5.8.8)

Al ser λ = 52 > λlím = 27, el muro es ESBELTO y se evalúan los efectos de segundo orden por el método de la curvatura nominal: el momento de cálculo es M_Ed = M0Ed + M2, y se comprueba la sección frente a la interacción N-M con la armadura vertical dispuesta.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Axil de diseño N_Ed | 537 kN/m |
| Momento de 1er orden M1 (cabeza, N·e) | 12.9 kN·m/m |
| Esbeltez λ / λlím | 52 / 27 (esbelto) |
| Axil reducido n | 0.16 |
| Excentricidad 1er orden e0 (+ ei imperfección) | 24.1 mm (+ 7.5) |
| Excentricidad 2º orden e2 | 26.7 mm (Kr = 1.00, Kφ = 1.00) |
| Momento 1er orden M0Ed | 17.0 kN·m/m |
| Momento 2º orden M2 = N·e2 | 14.3 kN·m/m |
| Momento total M_Ed = M0Ed + M2 | 31.3 kN·m/m |
| Armadura vertical dispuesta | phi10/200 c/cara (As = 7.9 cm²/m) |
| Resistencia de la sección M_Rd(N_Ed) | 67.3 kN·m/m |
| Aprovechamiento M_Ed/M_Rd | 47 % |

Comprobación N-M: CUMPLE (aprovechamiento 47 %).

Figura 3. Diagrama de interacción N-M de la sección armada con el punto de diseño (M_Ed = M0Ed + M2) y el de primer orden (M0Ed).

# 5. Flexión fuera de plano y armadura

| Comprobación | Valor |
| --- | --- |
| Momento fuera de plano (viento) | 0.0 kN·m/m → φ10/300 |
| Armadura mínima vertical (§9.6) | 4.0 cm²/m |
| Armadura mínima horizontal (§9.6) | 2.0 cm²/m |
| Flecha fuera de plano | 0.00 mm ≤ L/250 = 12.0 mm (0 %) |

La armadura del muro queda gobernada por la cuantía mínima (§9.6); la flexión por viento es reducida.

# 6. Conclusiones

El muro de 200 mm CUMPLE: la compresión con esbeltez se aprovecha al 21 % (λ = 52, Φ = 0.75), la flexión por viento es reducida y la armadura la fija la cuantía mínima. El equilibrio vertical cierra con error nulo. Resultados de predimensionado; revisión y firma por técnico competente.

Limitaciones: análisis lineal; compresión por el método simplificado de muros (conservador); no se incluye la comprobación del muro como pantalla a cortante en su plano ni la interacción N-M completa por diagrama; las singularidades locales de membrana en apoyos no son representativas del dimensionamiento.