MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Cubierta / forjado inclinado de hormigón (Fase 2)

Proyecto: Estructurando   ·   Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Revisión y firma por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Cálculo de un elemento plano inclinado de hormigón armado (cubierta a un agua / forjado inclinado) simplemente apoyado en sus cuatro bordes. Se obtienen los esfuerzos de flexión y de membrana de la lámina, la flecha normal al faldón y las comprobaciones EC2 de flexión, fisuración y compresión de membrana.

# 2. Modelo

Figura 1. Geometría del faldón inclinado (apoyo en aleros resaltado).

Faldón de 6.0 × 5.0 m, pendiente 20.0°, canto 180 mm, hormigón C30/37 (autopeso 4.41 kN/m²). Malla de elementos lámina (MITC4) inclinada.

# 3. Acciones y combinaciones

Las cargas de gravedad (autopeso, carga permanente y uso/nieve) se aplican como cargas verticales repartidas en los nodos según el área real de cada elemento — procedimiento válido para cualquier inclinación.

| Combinación | Tipo | Expresión |
| --- | --- | --- |
| ELU | ELU | 1.35*G + 1.50*Q |
| ELU_G | ELU | 1.35*G |
| ELS_car | ELS | G + Q |
| ELS_fre | ELS | G + 0.5*Q |
| ELS_cp | ELS | G + 0.3*Q |
| ELS_act | ELS | Q |

# 4. Validación del modelo inclinado

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| Invariancia de rotación (carga normal, θ=0 vs θ=30°) | Mx err 0.78 %, My err 0.80 % → OK |
| Equilibrio vertical ELU | error 0.00 % |

Los elementos lámina son invariantes a la orientación (la pequeña diferencia procede de la aproximación de los apoyos en ejes globales) y el equilibrio vertical cierra exacto.

# 5. Esfuerzos de la lámina

Figura 2. Momento Mx (sagging) — ELU.

Figura 3. Membrana n_y (compresión del faldón hacia aleros) — ELU.

Figura 4. Flecha normal al faldón — ELS característica.

# 6. Comprobaciones EC2

## 6.1 Flexión y flecha

| Armadura | m_Ed [kN·m/m] | As [cm²/m] | Disposición | μ | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inferior x | 13.1 | 2.25 | φ10/300 (2.62) | 0.030 | OK |
| Inferior y | 9.9 | 2.07 | φ10/300 (2.62) | 0.026 | OK |

Flecha normal al faldón 1.37 mm ≤ L/300 = 20.0 mm (7 %); activa 2 %.

## 6.2 Membrana (compresión del faldón)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Compresión de membrana n_Ed | -96.0 kN/m |
| Tracción de membrana | 39.0 kN/m |
| Capacidad bruta n_Rd = fcd·t | 3600.0 kN/m (aprov. 3 %) |

La componente de gravedad paralela al faldón genera una compresión de membrana que se transmite a los aleros; su aprovechamiento frente a la capacidad del hormigón es 3 % (despreciable). Cumple.

## 6.3 Fisuración

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| σs (cuasipermanente) | 245.2 MPa |
| wk | 0.51 mm |
| wmax | 0.30 mm (aprov. 169 %) |

Resultado: wk supera el límite con la armadura mínima (separación amplia) → reducir la separación de la armadura inferior (p. ej. φ10/150) para el control de fisuración.

# 7. Conclusiones

El faldón inclinado cumple a flexión, flecha y compresión de membrana. El motor captura correctamente el comportamiento del plano inclinado (invariancia validada, equilibrio exacto) incluyendo el empuje de membrana hacia los aleros. La fisuración de vano exige reducir la separación de la armadura inferior. Resultados de predimensionado; revisión y firma por técnico competente.

Nota: las acciones de viento (presión normal) y nieve con su distribución real (EC1-1-3/1-4) se introducirían como casos adicionales; aquí se ha usado una carga de uso/nieve simplificada vertical.