MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Módulo pórtico de acero + losa de hormigón (Fase 2)

Motor de cálculo IFC → FEM mixto barras/placa → Eurocódigos

Proyecto: Estructurando   ·   Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Los cálculos deben ser revisados y firmados por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Esta memoria justifica el cálculo de un módulo de edificio formado por un pórtico espacial de acero (4 pilares y 4 vigas perimetrales) y una losa de hormigón armado apoyada en las vigas. Amplía la Fase 1 (barras) incorporando elementos finitos tipo lámina (placa) para la losa, su dimensionamiento a flexión según EC2 y la comprobación conjunta del modelo mixto barras + placa.

# 2. Normativa de aplicación

| Código | Título | Uso |
| --- | --- | --- |
| EN 1990 (EC0) | Bases de cálculo | Combinaciones ELU/ELS |
| EN 1991 (EC1) | Acciones | Permanentes, autopeso y uso |
| EN 1992-1-1 (EC2) | Estructuras de hormigón | Armado de la losa, cuantías, flecha |
| EN 1993-1-1 (EC3) | Estructuras de acero | Comprobación de vigas y pilares |
| AN España | Anejos Nacionales | Coeficientes y NDP [confirmar AN] |

# 3. Descripción del modelo

Figura 1. Modelo 3D del módulo (pórtico + losa).

## 3.1 Geometría

Módulo de 5.0 × 5.0 m en planta y 4.0 m de altura. Losa de canto 200 mm. Pilares HEB 200 y vigas IPE 330.

## 3.2 Materiales

| Material | E [GPa] | f [MPa] | ν | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S275JR | 210.0 | 275 | 0.30 | 7850 |
| C30/37 | 32.8 | 30 (fck) | 0.20 | 2500 |

Hormigón C30/37 (γc = 1,50); acero pasivo B500S (fyk = 500 MPa, γs = 1,15); acero estructural S275 (γM0 = 1,00). [confirmar AN]

# 4. Acciones y combinaciones

| Acción | Valor | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| G | 2.00 kN/m² | Losa |
| Q | 3.00 kN/m² | Losa |
| G (autopeso losa) | 4.91 kN/m² | Losa |
| G (autopeso barras) | 19.3 kN total | Vigas+pilares |

| Combinación | Tipo | Expresión | Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | ELU | 1.35*G + 1.50*Q | EC0 6.10 |
| ELU_G | ELU | 1.35*G | EC0 6.10 |
| ELS_car | ELS | G + Q | EC0 6.14b |
| ELS_fre | ELS | G + 0.5*Q | EC0 6.15b |
| ELS_cp | ELS | G + 0.3*Q | EC0 6.16b |
| ELS_act | ELS | Q | criterio despacho |

# 5. Procedimiento y validación

La losa se idealiza con elementos finitos cuadriláteros (MITC4); las vigas perimetrales se mallan en segmentos que comparten nodos con la losa (apoyo de borde) y los pilares conectan las esquinas con la cimentación empotrada. El modelo se resuelve en régimen lineal.

## 5.1 Validación de los elementos placa (Timoshenko)

| Magnitud | Calculado | Teórico | Error |
| --- | --- | --- | --- |
| Flecha losa SS (mm) | 1.18 | 1.15 | 2.47 % |
| Momento centro (kN·m/m) | 12.03 | 11.97 | 0.46 % |

Elementos placa VALIDADOS frente a la solución analítica de Timoshenko.

## 5.2 Equilibrio global

| Carga losa ELU | Autopeso barras ELU | Total aplicada | Reacción | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 345.5 kN | 26.0 kN | 371.5 kN | 371.5 kN | 0.00 % |

El equilibrio vertical cierra con error 0.00 %, confirmando la consistencia del modelo mixto.

# 6. Esfuerzos de la losa

Figura 2. Momento Mx (sagging) — ELU.

Figura 3. Momento My (sagging) — ELU.

Figura 4. Flecha de la losa — ELS característica.

# 7. Dimensionamiento de la losa (EC2)

Canto h = 200 mm; cantos útiles d_x = 169.0 mm, d_y = 157.0 mm; recubrimiento 25 mm; fcd = 20.0 MPa; fyd = 434.8 MPa.

| Armadura | m_Ed [kN·m/m] | As [cm²/m] | As,mín | Disposición (As,prov) | μ | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x inferior | 25.0 | 3.78 | 2.55 | φ10/200 (3.93) | 0.044 | OK |
| x superior | 1.0 | 2.55 | 2.55 | φ10/300 (2.62) | 0.002 | OK |
| y inferior | 27.8 | 4.52 | 2.37 | φ10/150 (5.24) | 0.056 | OK |
| y superior | 0.0 | 2.37 | 2.37 | φ10/300 (2.62) | 0.000 | OK |

Flecha total 4.00 mm ≤ L/300 = 16.7 mm (24 %); flecha activa 1.19 mm ≤ L/500 = 10.0 mm (12 %).

Veredicto de la losa: CUMPLE.

# 8. Punzonamiento y fisuración (EC2)

## 8.1 Punzonamiento (EC2 §6.4)

Se evalúa la transferencia de carga de la losa al pilar de esquina más cargado (β = 1.5, posición de esquina). El modelo apoya la losa en vigas perimetrales; esta comprobación representa el nudo losa-pilar y es conservadora (equivalente a losa apoyada directamente sobre pilar).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Carga de punzonamiento V_Ed | 92.9 kN |
| Perímetro de control u1 (a 2d) | 0.91 m |
| Canto útil medio d | 163.0 mm (k = 2.00) |
| Cuantía ρl | 0.28 % |
| v_Ed (en u1) | 0.94 MPa |
| v_Rd,c (sin armadura) | 0.54 MPa |
| Aprovechamiento v_Ed/v_Rd,c | 173 % |
| v_Ed (en perímetro pilar u0) | 2.14 MPa |
| v_Rd,max (biela) | 5.28 MPa (aprov. 40 %) |

Resultado: v_Ed supera v_Rd,c → se REQUIERE armadura de punzonamiento o aumentar el canto / disponer ábaco o capitel. La compresión en biela (v_Rd,max) sí se cumple.

## 8.2 Fisuración (EC2 §7.3)

Cálculo directo de la abertura de fisura wk bajo la combinación cuasipermanente, en la dirección de mayor momento (armadura inferior dispuesta).

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Momento cuasipermanente m_qp | 15.8 kN·m/m |
| Tensión del acero σs | 213.3 MPa |
| Cuantía eficaz ρp,eff | 0.52 % |
| Separación de fisuras sr,max | 474.6 mm |
| Abertura de fisura wk | 0.30 mm |
| Límite wmax | 0.30 mm (aprov. 101 %) |

Resultado: wk supera ligeramente el límite adoptado (0,30 mm). Para clase XC1 el EC2 admite wmax = 0,40 mm, con lo que cumpliría; en caso contrario, reducir separación o aumentar diámetro de armadura. [confirmar clase de exposición]

# 9. Comprobación de las barras (EC3)

| Elemento | N [kN] | M [kN·m] | V [kN] | u_N | u_M | u_V | Aprov. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga crítica V_W4 (IPE 330) | 0.1 | 32.4 | 3.4 | 0 % | 15 % | 1 % | 15 % |
| Pilar crítico C3 (HEB 200) | 92.9 | 18.5 | 6.9 | 4 % | 10 % | 2 % | 10 % |

Comprobación EC3 de barras a nivel de sección (detalle completo de pandeo en el flujo de la Fase 1).

# 10. Conclusiones

La losa CUMPLE a flexión (EC2) y en flecha; las barras CUMPLEN (EC3). Los elementos placa se validaron frente a la solución de Timoshenko (error < 3 %) y el equilibrio global cierra con error nulo, confirmando la cadena IFC → FEM mixto → Eurocódigos de la Fase 2.

Sin embargo, el PUNZONAMIENTO en el pilar de esquina NO se cumple (aprov. 173 %) y la FISURACIÓN queda en el límite (wk = 0.30 mm). Para una losa de canto 20 cm en esta configuración, el motor recomienda: aumentar el canto de la losa (o disponer ábaco/capitel), añadir armadura de punzonamiento, y revisar la clase de exposición / separación de armadura para la fisuración.

Limitaciones: análisis lineal; no se comprueba punzonamiento de la losa en zonas de pilar (donde aparecen concentraciones locales de momento), ni fisuración detallada, ni pandeo lateral de vigas; el armado propuesto es de predimensionado y debe detallarse. Todo cálculo debe ser revisado y firmado por técnico competente.