MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Caso R1 — Pórtico físico: puente IFC físico (BIM) → modelo analítico

Dirección 2 · Módulo puente_analitico (IFC físico → FEM → Eurocódigos)

Proyecto: Estructurando

Fecha: 21/06/2026

Documento de PREDIMENSIONADO generado automáticamente. Debe ser revisado y firmado por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Esta memoria justifica el cálculo de un pórtico plano de acero de un vano cuyo punto de partida es un MODELO IFC FÍSICO (entregable BIM real): elementos constructivos (IfcColumn, IfcBeam) con geometría de barrido (IfcExtrudedAreaSolid), material y sección (IfcMaterialProfileSetUsage) y estructura espacial (IfcProject→IfcSite→IfcBuilding→IfcBuildingStorey), pero SIN entidades de análisis ni cargas. Constituye el primer caso de la Dirección 2 del motor: el «puente» que deriva el modelo analítico (ejes, nudos y apoyos) a partir de la geometría física y aplica las hipótesis de carga del proyecto, para a continuación reutilizar sin cambios el clasificador/enrutador y el módulo de barras (EC3).

Validación: la geometría es idéntica a la del Caso 1 (vano 6,0 m, altura 4,0 m, G=12 / Q=10 kN/m), de modo que el modelo derivado del IFC físico debe REPRODUCIR el resultado ya conocido del Caso 1.

# 2. Normativa de aplicación

| Código | Título | Uso en esta memoria |
| --- | --- | --- |
| EN 1990 (EC0) | Bases de cálculo estructural | Combinaciones ELU/ELS, coef. parciales y ψ |
| EN 1991 (EC1) | Acciones en las estructuras | Acciones permanentes G y variables Q (hipótesis) |
| EN 1993-1-1 (EC3) | Proyecto de estructuras de acero | Resistencia de secciones y pandeo |
| ISO 16739 (IFC4) | Industry Foundation Classes | Modelo físico de origen (BIM) |
| AN España | Anejos Nacionales | Coeficientes y parámetros NDP [confirmar AN] |

# 3. Puente físico → analítico (Dirección 2)

El IFC físico no contiene modelo de análisis. El módulo puente_analitico construye el modelo neutro estándar del motor en tres pasos: extracción geométrica, grafo de nudos e hipótesis de carga/apoyo.

## 3.1 Extracción geométrica (eje, perfil y material)

Por cada elemento lineal (IfcColumn/IfcBeam) se obtiene su EJE como directriz del barrido: el origen es la traslación del ObjectPlacement compuesto (resuelto a coordenadas de mundo) y la dirección es el eje local Z del placement, con longitud igual al Depth del IfcExtrudedAreaSolid. El PERFIL se lee de IfcMaterialProfileSetUsage → IfcMaterialProfileSet → IfcMaterialProfile → IfcIShapeProfileDef (con prioridad a la base de datos de perfiles de catálogo; la geometría del SweptArea queda como respaldo). El MATERIAL y sus propiedades mecánicas se toman del profile set y de IfcMaterialProperties.

| Elemento físico | Barra | Eje derivado (mundo) [m] | L [m] | Perfil | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilar_1 (IfcColumn) | C1 | (0.0,0.0,0.0) → (0.0,0.0,4.0) | 4.00 | HEB 200 | S275 |
| Pilar_2 (IfcColumn) | C2 | (6.0,0.0,0.0) → (6.0,0.0,4.0) | 4.00 | HEB 200 | S275 |
| Dintel (IfcBeam) | B1 | (0.0,0.0,4.0) → (6.0,0.0,4.0) | 6.00 | IPE 330 | S275 |

## 3.2 Conectividad: grafo de nudos

Los nudos analíticos se generan por intersección de ejes con tolerancia (1 mm): se fusionan los extremos coincidentes y se trocea una barra cuando el extremo de otra cae en su interior. En el caso R1 los ejes son limpios y se cortan en sus extremos, dando 4 nudos y 3 barras. (El tratamiento de offsets/excentricidades físico↔analítico se endurece en el caso R5.)

## 3.3 Hipótesis de apoyo y de carga

En un IFC físico no existen apoyos ni cargas de análisis: son hipótesis del calculista. En el modelo de prueba se aportan como Property Sets y el puente las traslada al modelo neutro:

| Nudo | Cota z [m] | Tipo de apoyo | Origen (hipótesis) |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0.0 | biarticulado | Pset_Estructurando_ApoyoBase |
| N3 | 0.0 | biarticulado | Pset_Estructurando_ApoyoBase |

| Caso | Barra (elemento) | q [kN/m] | Dirección | Origen (hipótesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | B1 (Dintel) | 12.0 | -Z | Pset_Estructurando_CargaHipotesis |
| Q | B1 (Dintel) | 10.0 | -Z | Pset_Estructurando_CargaHipotesis |

Apoyo biarticulado (bases): traslaciones coaccionadas y giro en el plano libre. Las cargas se aplican como hipótesis de proyecto y deben confirmarse con el documento de cargas del encargo.

# 4. Clasificación y enrutado

El modelo neutro derivado se clasifica con los mismos criterios del enrutador multi-elemento (material + sección + orientación): todas las barras son de acero con sección en I, por lo que el sistema es un pórtico plano de acero y se enruta al módulo de barras (EC3), exactamente como el Caso 1.

| Barra | Material | Sección | Orientación | Rol | Enrutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | S275 | HEB 200 | vertical | pilar | Acero I → barras |
| C2 | S275 | HEB 200 | vertical | pilar | Acero I → barras |
| B1 | S275 | IPE 330 | horizontal | viga/dintel | Acero I → barras |

# 5. Modelo analítico derivado

## 5.1 Materiales

| Material | E [GPa] | fy [MPa] | ν | ρ [kg/m³] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S275 | 210 | 275 | 0.30 | 7850 |

## 5.2 Secciones

| Sección | A [cm²] | Iy [cm⁴] | Wpl,y [cm³] | Avz [cm²] | Clase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEB 200 | 78.08 | 5696 | 643 | 24.83 | Clase 1 |
| IPE 330 | 62.61 | 11770 | 804 | 30.81 | Clase 1 |

## 5.3 Barras

| Barra | Tipo | Nodos | Sección | Material | L [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | pilar | N1 → N2 | HEB 200 | S275 | 4.00 |
| C2 | pilar | N3 → N4 | HEB 200 | S275 | 4.00 |
| B1 | viga | N2 → N4 | IPE 330 | S275 | 6.00 |

# 6. Acciones y combinaciones

| Caso | Barra | Dirección | q [kN/m] |
| --- | --- | --- | --- |
| G | B1 | GZ | 12.00 |
| Q | B1 | GZ | 10.00 |

| Combinación | Tipo | Expresión | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| ELU | ELU | 1.35*G + 1.50*Q | EC0 6.10 |
| ELU_G | ELU | 1.35*G | EC0 6.10 |
| ELS_car | ELS | G + Q | EC0 6.14b |
| ELS_fre | ELS | G + 0.5*Q | EC0 6.15b |
| ELS_cp | ELS | G + 0.3*Q | EC0 6.16b |
| ELS_act | ELS | Q | criterio despacho |

Coeficientes parciales (AN España): γG = 1,35 / 1,00; γQ = 1,50. ψ (Cat. B): ψ0=0,7; ψ1=0,5; ψ2=0,3. [confirmar AN]

# 7. Procedimiento, validación y equilibrio

Cadena: (1) puente IFC físico → modelo neutro; (2) clasificación/enrutado; (3) FEM de barra (PyNite) con el plano coaccionado fuera de él; (4) combinaciones EC0; (5) verificación EC3.

Autodiagnóstico del solver (viga biapoyada vs. solución cerrada):

| Magnitud | Calculado | Teórico | Error |
| --- | --- | --- | --- |
| Momento M = qL²/8 | 90.0 kN·m | 90.0 kN·m | 0.000 % |
| Cortante V = qL/2 | 60.0 kN | 60.0 kN | 0.000 % |
| Flecha 5qL⁴/384EI | 13.65 mm | 13.65 mm | 0.012 % |

Autodiagnóstico: VÁLIDO (error < 1 %).

## 7.1 Reacciones y equilibrio (ELU)

| Apoyo | RX [kN] | RY (vertical) [kN] |
| --- | --- | --- |
| N1 | 12.19 | 93.60 |
| N3 | -12.19 | 93.60 |

Carga vertical aplicada ELU = (1,35·12 + 1,50·10)·6,0 = 187.2 kN; Σ reacciones verticales = 187.2 kN → equilibrio con error ≈ 0 %. Reacción por apoyo = 93.60 kN (coincide con el Caso 1: 93,60 kN/apoyo).

## 7.2 Validación cruzada (anaStruct)

| Barra | M [kN·m] PyNite/anaStruct | V [kN] PyNite/anaStruct | N [kN] PyNite/anaStruct | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 48.8 / 48.8 | 12.2 / 12.2 | 93.6 / 93.6 | 0.00 % |
| C2 | 48.8 / 48.8 | 12.2 / 12.2 | 93.6 / 93.6 | 0.00 % |
| B1 | 91.6 / 91.6 | 93.6 / 93.6 | 12.2 / 12.2 | 0.06 % |

Validación cruzada: CONFORME (< 1 %).

# 8. Esfuerzos (envolvente ELU 1,35G + 1,50Q)

| Barra | N [kN] | V [kN] | M [kN·m] |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 93.6 | 12.2 | 48.8 |
| C2 | 93.6 | 12.2 | 48.8 |
| B1 | 12.2 | 93.6 | 91.6 |

Figura 1. Ley de momentos flectores (ELU).

Figura 2. Ley de cortantes (ELU).

Figura 3. Ley de axiles (ELU).

# 9. Estado límite de servicio (flechas)

Figura 4. Deformada bajo combinación característica (amplificada).

| Barra | f_tot [mm] | lím [mm] | aprov. | f_act [mm] | lím [mm] | aprov. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 0.02 | 13.33 | 0.1 % | 0.01 | 8.00 | 0.1 % |
| C2 | 2.93 | 13.33 | 22.0 % | 1.33 | 8.00 | 16.7 % |
| B1 | 8.92 | 20.00 | 44.6 % | 4.06 | 12.00 | 33.8 % |

# 10. Comprobaciones según EC3

## 10.1  Barra C1 — pilar (HEB 200, S275)

| Comprobación | Ed | Rd | Aprov. | Veredicto | Artículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexion Mc,Rd | 48.8 | 176.7 | 27.6 % | CUMPLE | EC3 6.2.5 |
| Cortante Vpl,Rd | 12.2 | 394.2 | 3.1 % | CUMPLE | EC3 6.2.6 |
| Axil Nc,Rd | 93.6 | 2147.2 | 4.4 % | CUMPLE | EC3 6.2.4 |
| Interaccion N+M | - | - | 32.0 % | CUMPLE | EC3 6.2.1 (lineal, conservadora) |
| Pandeo Nb,Rd | 93.6 | 1860.1 | 5.0 % | CUMPLE | EC3 6.3.1 |

Aprovechamiento máximo: 32.0 % → CUMPLE.

## 10.2  Barra C2 — pilar (HEB 200, S275)

| Comprobación | Ed | Rd | Aprov. | Veredicto | Artículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexion Mc,Rd | 48.8 | 176.7 | 27.6 % | CUMPLE | EC3 6.2.5 |
| Cortante Vpl,Rd | 12.2 | 394.2 | 3.1 % | CUMPLE | EC3 6.2.6 |
| Axil Nc,Rd | 93.6 | 2147.2 | 4.4 % | CUMPLE | EC3 6.2.4 |
| Interaccion N+M | - | - | 32.0 % | CUMPLE | EC3 6.2.1 (lineal, conservadora) |
| Pandeo Nb,Rd | 93.6 | 1860.1 | 5.0 % | CUMPLE | EC3 6.3.1 |

Aprovechamiento máximo: 32.0 % → CUMPLE.

## 10.3  Barra B1 — viga (IPE 330, S275)

| Comprobación | Ed | Rd | Aprov. | Veredicto | Artículo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexion Mc,Rd | 91.6 | 221.2 | 41.4 % | CUMPLE | EC3 6.2.5 |
| Cortante Vpl,Rd | 93.6 | 489.2 | 19.1 % | CUMPLE | EC3 6.2.6 |
| Axil Nc,Rd | 12.2 | 1721.8 | 0.7 % | CUMPLE | EC3 6.2.4 |
| Interaccion N+M | - | - | 42.1 % | CUMPLE | EC3 6.2.1 (lineal, conservadora) |
| Pandeo Nb,Rd | 12.2 | 1519.3 | 0.8 % | CUMPLE | EC3 6.3.1 |

Aprovechamiento máximo: 44.6 % → CUMPLE.

# 11. Conclusiones

El puente físico→analítico ha derivado correctamente, a partir del IFC FÍSICO, un modelo de 3 barras y 4 nudos con perfiles HEB 200 / IPE 330 y material S275, y lo ha enrutado al módulo de barras. El cálculo CUMPLE todas las comprobaciones EC3 y reproduce el Caso 1: 93,60 kN/apoyo, pilares HEB 200 al 32,0 % y dintel IPE 330 al 44,6 %, con validación cruzada conforme. Queda validada la apertura de la Dirección 2 (IFC físico real → cálculo).

Limitaciones: análisis lineal de barras; interacción N+M lineal conservadora; no se comprueban pandeo lateral, abolladura ni uniones. Los apoyos y las cargas son HIPÓTESIS de proyecto (no están en el IFC físico) y deben confirmarse. Resultado de PREDIMENSIONADO, a revisar y firmar por técnico competente.