MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Losa plana de hormigón sobre pilares — Punzonamiento (Fase 2)

Proyecto: Estructurando   ·   Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Revisión y firma por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Cálculo de una losa plana de hormigón armado apoyada directamente sobre pilares (sin vigas). En esta tipología el punzonamiento es el mecanismo que gobierna el dimensionamiento en torno a los pilares. Se comprueban flexión, flecha, punzonamiento (con dimensionamiento de la solución) y fisuración.

# 2. Normativa

| Código | Uso |
| --- | --- |
| EN 1990 / EN 1991 | Acciones y combinaciones ELU/ELS |
| EN 1992-1-1 §6.4 | Punzonamiento |
| EN 1992-1-1 §6.1/9 | Flexión y cuantías |
| EN 1992-1-1 §7.3/7.4 | Fisuración y flecha |
| AN España | NDP [confirmar AN] |

# 3. Modelo

Figura 1. Planta de pilares: reacción ELU [kN] y estado de punzonamiento.

Losa de 10.0 × 10.0 m (vanos de 5.0 m), canto 250 mm, hormigón C30/37. Malla de elementos placa de 0.5 m. 9 pilares (malla 3×3) modelados como apoyos verticales.

# 4. Acciones y combinaciones

| Acción | Valor |
| --- | --- |
| Autopeso losa | 6.13 kN/m² |
| G superpuesta | 2,00 kN/m² |
| Q uso | 3,00 kN/m² |

| Combinación | Tipo | Expresión |
| --- | --- | --- |
| ELU | ELU | 1.35*G + 1.50*Q |
| ELU_G | ELU | 1.35*G |
| ELS_car | ELS | G + Q |
| ELS_fre | ELS | G + 0.5*Q |
| ELS_cp | ELS | G + 0.3*Q |
| ELS_act | ELS | Q |

# 5. Validación y equilibrio

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| Elementos placa (Timoshenko) | OK — flecha err 2.5 %, momento err 0.5 % |
| Equilibrio vertical ELU | aplicada 1547.7 kN = reacción 1547.7 kN (error 0.00 %) |

# 6. Esfuerzos de la losa

Figura 2. Mx de vano (tracción inferior) — ELU.

Figura 3. Mx sobre pilares (tracción superior) — ELU.

Figura 4. Flecha — ELS característica.

# 7. Armado a flexión y flecha

| Armadura | m_Ed [kN·m/m] | As [cm²/m] | Disposición | μ | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vano inferior x | 35.1 | 4.23 | φ10/150 (5.24) | 0.039 | OK |
| Vano inferior y | 35.1 | 4.58 | φ10/150 (5.24) | 0.046 | OK |
| Pilar superior x | 88.6 | 10.68 | φ12/100 (11.31) | 0.099 | OK |
| Pilar superior y | 88.6 | 11.56 | φ16/150 (13.40) | 0.115 | OK |

Flecha total 1.94 mm ≤ L/300 = 16.7 mm (12 %); activa 0.52 mm ≤ L/500 = 10.0 mm (5 %).

# 8. Punzonamiento (EC2 §6.4)

| Pilar | V_Ed [kN] | v_Ed [MPa] | v_Rd,c [MPa] | Aprov. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| interior | 597.1 | 0.85 | 0.63 | 135 % | NO |
| edge | 176.5 | 0.52 | 0.63 | 83 % | CUMPLE |
| corner | 61.2 | 0.34 | 0.63 | 53 % | CUMPLE |

## 8.1 Dimensionamiento del pilar interior (no cumple)

El pilar interior (V_Ed = 597.1 kN, aprovechamiento 135 %) requiere una de estas soluciones:

| Solución | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- |
| 1 · Aumentar canto | h ≥ 320 mm (+70 mm) | Sin armadura de punzonamiento |
| 2 · Armadura de punzonamiento | Asw/sr ≈ 33.3 cm²/m (hasta u_out ≈ 5.37 m) | Viable (v_Rd,max OK) |
| 3 · Ábaco / capitel | lado ≈ 701 mm (ampliación +351 mm) | Engrosamiento sobre el pilar |

Las tres soluciones se calculan según EC2 §6.4; la elección depende de criterios constructivos y de coste. Valores de predimensionado, a detallar.

# 9. Fisuración (EC2 §7.3)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Momento cuasipermanente (vano) | 20.5 kN·m/m |
| Tensión del acero σs | 221.8 MPa |
| Abertura de fisura wk | 0.50 mm |
| Límite wmax | 0.30 mm (aprov. 167 %) |

Resultado: wk supera el límite → aumentar la armadura inferior de vano o reducir su separación para el control de fisuración.

# 10. Conclusiones

La losa plana de 25 cm cumple a flexión y flecha. El punzonamiento gobierna en el pilar interior (aprovechamiento 135 %), donde se requiere aumentar el canto a 320 mm, disponer armadura de punzonamiento o un ábaco/capitel. Bordes y esquinas cumplen. La fisuración de vano exige reforzar la armadura inferior. Los elementos placa están validados (Timoshenko) y el equilibrio cierra con error nulo.

Limitaciones: análisis lineal; el armado y el dimensionamiento de punzonamiento son de predimensionado y deben detallarse; no se incluye fisuración sobre pilares ni análisis no lineal. Revisión y firma por técnico competente.