MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Pilote de cimentación profunda (Fase 5)

Proyecto: Estructurando   ·   Fecha: 21/06/2026

Documento generado automáticamente. Revisión y firma por técnico competente.

# 1. Objeto y alcance

Cálculo de un pilote de hormigón armado bajo carga vertical y horizontal en cabeza. Se comprueban la capacidad axil geotécnica (EC7), el comportamiento lateral mediante el modelo de viga sobre muelles horizontales (módulo de balasto) y la sección de hormigón a flexo-compresión (EC2).

# 2. Datos

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Pilote | Ø600 mm, L = 12.0 m, C30/37 |
| Módulo de balasto horizontal kh | 15.0 MN/m³ |
| Resistencias unitarias del terreno | fuste y punta según estudio geotécnico [confirmar] |

# 3. Capacidad axil (EC7)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Resistencia por fuste R_s,k | 1357 kN |
| Resistencia por punta R_b,k | 707 kN |
| Resistencia de cálculo R_c,d | 1876 kN |
| Axil de cálculo N_Ed | 1665 kN |
| Aprovechamiento N_Ed/R_c,d | 89 % |

Resultado EC7: CUMPLE.

R_c,d = R_s,k/γ_s + R_b,k/γ_b (γ = 1,10). Las resistencias unitarias del terreno proceden del estudio geotécnico. [confirmar AN / enfoque de cálculo]

# 4. Comportamiento lateral (viga sobre muelles)

Figura 1. Momento flector y deformada lateral en profundidad.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Momento flector máximo M_Ed | 118 kN·m |
| Cortante máximo V_Ed | 101 kN |
| Flecha en cabeza | 5.7 mm ≤ 10 mm (57 %) |

Resultado lateral: flecha de cabeza dentro del límite de servicio.

# 5. Sección de hormigón (EC2, flexo-compresión)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Excentricidad e/D | 0.11800000000000001 (e = 71 mm) |
| Armadura mínima (EN 1536) | 14.1 cm² (0,5 % A_c) |
| Capacidad axil N_Rd | 6270 kN (aprov. 27 %) |
| Capacidad a flexión M_Rd | 547 kN·m (aprov. 22 %) |

La sección trabaja a flexo-compresión con excentricidad reducida; la armadura la fija la cuantía mínima de pilotes. La capacidad N-M se evalúa de forma simplificada; el diagrama de interacción completo la refina.

# 6. Conclusiones

El pilote Ø600 mm de 12.0 m CUMPLE: capacidad axil EC7 al 89 %, flecha lateral de cabeza al 57 % del límite, y la sección a flexo-compresión cubierta con la armadura mínima (14.1 cm²). El modelo lateral de viga sobre muelles cierra el equilibrio con error nulo. Resultados de predimensionado.

Limitaciones: capacidad axil y comportamiento lateral desacoplados (predimensionado); balasto y resistencias unitarias del estudio geotécnico; no se incluye rozamiento negativo, efecto grupo, ni P-Δ; el encepado se calcula por bielas y tirantes (módulo aparte). Revisión y firma por técnico competente.